河南应用技术职业学院电工与电子技能大赛试题库

一、判断题：

1、螺旋传动一定具有自锁性。（×）

2、液压系统的工作油压决定于油泵。（×）

3、三端集成稳压器的输出电压是不可以调整的。（×）

4、直流斩波器的作用就是把直流电源的电压由固定的电压变为可调电压。（∨）

5、三相交流换向器异步电动机的定子绕组接三相交流电源。（×）

- 电动机的各种故障最终大多引起电流增大，温升过高。（∨）

- 各种电气图的命名主要是根据其所表达信息的尖型和表达方式而确定的。（∨）

- 电气制图中线上的箭头可开口也可不开口。（×）

- 同一张电气图只能选用一种图形形式，图形符号的线条和粗细应基本一致。（∨）

- 项目代号为：＝T4＋D25－C6:A1,它表示继电器A1号端子。（∨）

- 电压互感器可用旧符号LH表示。（∨）

- 生产机械的电气图由系统图、电路图构成。（×）

- 互连图是表示单元之间的连接情况的，通常不包括单元内部的连接关系。（∨）

- 分析电气图可以按信息流向逐级分析。（∨）

- 电气图的识读主要是根据具体要求来进行。（∨）

- 看M7130型平面磨床电气图的主标题栏是为了了解电气图的名称。（∨）

- 电容器具有隔直流、通交流作用。（∨）

- 只有电子才能形成电流。（×）

- 电场力将单位正电荷从电源负极转移到正极做的功叫电动势。（×）

- 在一个闭合电路中，当电源内阻一定时，电源的端电压随电流的增大而减小。（∨）

- 在任何闭合回路中，各段电压的和为零。（×）

- 两只标有“220V ,40W”的灯泡串联后接在220V的电源上，每只灯泡的实际功率是20W。（×）

- 并联电路中的总电阻，等于各并联电阻和的倒数。（×）

- 在n个电动势串联的无分支电路中，某点的电位就等于该点到参考点路径上所有电动势的代数和。（×）

- 两根平行的直导线同时通入相反方向的电流时，其间作用力相互排斥。（×）

- 在钢件上攻螺纹应加机油冷却润滑。（√）

- 感抗是表示电感线圈对交流电起阻碍作用大小的一个物理量。（√）

- 在交流电路中，因电流的大小和方向不断变化，所以电路中没有高低电位之分。（×）

- 正弦交流电的最大值也是瞬时值。（×）

- 正弦交流电在变化的过程中，有效值也发生变化。（×）

- 交流电的有效值是交流电在一个周期内的平均值。（×）

- 正弦交流电压的平均值是指在半个周期内所有瞬时值平均值。（∨）

- 铁磁材料的相对磁导率远远大于1。（∨）

- 当线圈中的电流一定时，线圈的匝数越多，磁通势越大。（∨）

- 通电直导体在磁场中秘磁场方向垂直时，受力最大，平行时受力为零。（∨）

- 电磁感应现象就是变化磁场在导体中产生感应电动势的现象。（∨）

- 便携式电工指示仪表的精度较高，广泛用于电气试验、精密测量及仪表鉴定中。（∨）

- 在便携式电磁系电流表中，扩大电流量程一般采用并联分流器的方法来实现。（×）

- 磁电系测量机构并联分流电阻后，可使渡过测量机构的电流增加，从而扩大电流量程。（×）

- 导体两端有电压，导体中才会产生电流。（×）

- 在交流电路中，通常都是用有效值进行计算的。（√）

- 在电阻、电感串联的交流电路中，阻抗随着电源频率的升高而增大，随频率的下降而见减小。（√）

- 配电变压器油枕或压力释放阀喷油，应密切关注变压器运行。（×）

- 变压器运行时发出“吱吱”声时，应停电检查变压器内部分接头是否有接触不良的现象。（×）

- 一般来说，继电器的质量越好，接线越简单，所包含的接点数目越少，则保护装置越可靠。（√）

- T-9V型仪表表示安装式电磁系电压表。（×）

- 电工钳、电工刀、螺丝刀是常用电工基本工具。（∨）

- 角尺是测量直角的量具，也是划平行线和垂直线的导向工具。（∨

- 使用兆欧表前不必切断被测设备的电源。（×）

- 万用表使后，转换开关可置于任意位置。（×）

- 相位差是两个交流电的相位之差。（×）

- 三相交流异步电动机的定子主要包括铁芯、定子绕组和机座。（√）

- 低压电器标准按内容和性质可分为国家标准、部标准和局批企业标准三级。（×）

- 螺旋式熔断器，在装接使用时，电源线应接在上接线端，负载线应接在下接线端。（×）

- 电磁系电压表使用时不分“＋”、“－”极性，只要与被测电路并联即可。（∨）

- 电流表要与被测电路 并联。（×）

- 凡是刷握结构尺寸相同、滑动接触传导电流的场所，可选用同一材质、规格的电刷。（×）

- 钢芯铝绞线中钢芯起提高机构强度的作用，而铝芯截面担任传导电流的功能。（∨）

- 型号LG-70，表示标称截面为70mm2的钢芯铝绞线，其标准截面70，系指导电铝芯实际截面的近似值。（∨）

- 继电器或接触器触头数量不够时，可利用中间继电器来切换多条电路。（√）

- 二极管正向导通后，正向管压降几乎不随电流变化。（√）

- 小功率二极管在进行焊接时，电烙铁功率不应大于45W，焊接时间一般不超过30s。（×）

- 晶体二极管整流电路是利用PN结的单向导电性来实现整流的。（√）

- 电线电缆用热塑性塑料最多的是聚乙烯和聚氯乙烯，可作电线电缆的绝缘保护层。（∨）

- 型号为3240的有机硅环氧层压玻璃布板耐热等级是B级。（×）

- 热老化多见于高压电器，电老化多见于低压电器。（×）

- 石棉制品有石棉纱、线、绳、纸、板、编织带等多种，具有保温、耐温、耐酸碱、防腐蚀等特点，但不绝缘。（×）

- 如果一交流电通过一电阻，在一个周期时间内所产生的热量和某一直流电电流通过同一电阻在相同的时间内产生的热量相等，那么，这个直流电的量值就称为交流电的有效值。（√）

- 变压器降压使用时，可以输出较大的电流。（√）

- 磁性材料是指由铁磁物质组成的材料。（∨）

- 硅钢片DQ230-35比DQ200-50的铁损小。（×）

- 硅钢片中硅的主要作用是提高磁导率，降低磁滞损耗，减轻硅钢片老化现象。（∨）

- 工农业生产中广泛使用的是滑动轴承，且已标准化生产。（×）

- 我国现行滚动轴承标准类型代号共分十大类。（×）

- 额定转速是指电动机满载时的同步转速。（×）

- 磁感应强度B的大小与磁导率大小无关。（×）

- 在电路中，电容器具有隔断直流、通过交流的作用。（√）

- 在直流电路的电源中，把电流流出的一端较电源的正极。（√）

- 滚动轴承基本代号由结构类型、尺寸系列、内径、接触角构成。（∨）

- 润滑脂是由基础油、稠化剂和添加剂在高温下混合而成的膏状物。（∨）

- 铝基润滑脂及复合铝基润滑抗水性最优良。（∨）

- 润滑脂按锥入度大小定牌号，号数越小锥入度越小。（×）

- 在相同的输入电压条件下，单相桥式整流电路输出的直流电压平均值是半波整流电路输出的直流电压平均值的2倍。（√）

- 电容滤波电路中RL值越大，滤波效果越好。（√）

- 单相桥式整流电路流过每只二极管的平均电流只有负载电流的一半。（√）

- 变压器可以改变直流电压。（×）

- 变压器运行时铁耗是不变的。（∨）

- 变压器气敏继电器是变压器的主要保护装置。（∨

- 叠加原理不仅适用于电压和电流的计算，也适用于功率的计算。（×）

- 磁路和电路有相似之处，即可认为磁通对应于电流，磁动势对应电动势，磁阻对应电阻。（√）

- 自感电动势和互感电动势的方向都是由楞次定律确定的。（√）

- 阻抗电压是变压器在额定电流时，阻抗降的大小。（∨）

- 电焊变压器是一特殊的降压变压器。（∨）

- 电焊变压器必须具有较大的漏抗。（∨）

- 交流电焊机暂载率越高焊接时间越长。（∨）

- 液压传动的效率高（×）

- 晶闸管和二极管一样具有单向导电型，但是晶闸管的导通要受到控制极上的控制电压的控制。（√）

- 晶闸管的触发脉冲应用晶闸管主电路的电源电压同步。（√）

- 自耦变压器降压启动是指电动机启动时，利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压，（√）

- 电压互感器使用中，副边绕组不准开路。（×）

- 电流 互感器在使用时，副边一端与铁心必须可靠接地。（∨）

- 电流互感器使用时一定要注意极性。（∨）

- 用自动空气开关作机床电源引入开关，就不需要再安装容电器作短路保护。（√）

- 三相异步电动机转子绕组中的电流是由电磁感应产生的。（×）

- 变压器二次侧额定电压是变压器额定运行时二次侧的电压。（×）

- 稳压电源输出的电压值是恒定不变的。（×）

- 变压器高、低压绕组必须有可靠绝缘性能。（∨）

- 三相变压器并联运行，不要求并联运行的变压器有相同的连接组别。（×）

- 短路电压 相等的变压器并联运行，各变压器按其容量大小成正比地分配负载电流。（∨）

- 三相异步电动机用电抗器调速性能十分优越。（×）

- 使用晶体管参数测试仪时，必须让仪器处在垂直位置时才能使用。（√）

- 串联反馈式稳压电路中，可以不设置基准电压电路。（×）

- 三端集成稳压器的输出电压是不可以调整的。（×）

- 单相异步电动机用电抗器调速时，电抗器应与电动机绕组串接。（∨）

- 直流电动机可以无级调速。（∨）

- 采用定宽制调制方法的斩波器，是指保持斩波器通断频率不变，通过改变电压脉冲宽度来使输出电压平均值改变。（×）

- 电气寿命是指在规定的正常工作条件下，机械开关电器不需要修理或更换零件前的无载操作循环次数。（×）

- 电流互感器负载的大小，对测量的准确度有一定影响。（√）

- 交流电动机定子铁心采用硅钢片叠压而成是为了减小铁耗。（∨）

- 电容启动单相异步电动机启动后，当启动绕组断开时，转速会减慢。（×）

- 串励式直流电动机的机械特性是软特性。（∨）

- 对于容量较小的照明线路或电动机的简易保护可采用RCIA系列熔断器。（√）

- 磁力启动器是由交流接触器和热继电器等组成的。（√）

- 二极管最主要的特性就是单向导电的特性。（√）

- 交流三相异步电动机铭牌上的频率是电动机转子绕组电动势的频率。（×）

- 绝缘材料为Y级的电动机要作时的极限温度为90℃。（∨）

- 交流三相异步电动机定子绕组为同心式绕组时，同一个极相组的元件节距大小不等。（∨）

- 每对磁极下定子绕组的电流方向相同。（×）

- 工作票签发人可以列入工作值班人员参加现场作业。（√）

- 高压钠灯的发光率比高压汞灯高。（√）

- 中间继电器的输入信号为触头的通电和断电。（×）

- 交流异步电动机圆形接线图可以表示各相线圈连接方式与规律。（×）

- 4极交流三相异步电动机定子绕组的并联支路数量多为4路。（∨）

- 电器是所有电工器械的简称。但对于非电现象转换为电现象的器械则不属于电器的范畴。（×）

- 熔断器的熔断时间与电流的平方成正比关系。（×）

- 为提高绝缘强度，必须避免在液体电介质中混入气泡、水分和纤维等杂质。（√）

- 具有大电感的电路在接通电源的瞬间，会产生很大的自感电动势。（×）

- 低压开关、接触器、继电器、主令电器、电磁铁等都属于低压控制电器。（×）

- 现在我国使用的电气技术中文字符号标准是1987的标准GB7159-87《电气技术中的文字符号制订通则》，代替GB315-64. （∨）

- 选用低压电器，要根据用电设备使用场所的自然环境条件、用电设备性质和技术参数（功率、电压、电流、频率、定额）及价格因素等方面综合考虑来选择合适的低压电器。（∨）

- 熔断器熔体额定电流允许在超过熔断器额定电流下使用。（×）

- 对感性电路，若保持电源电压不变而增大电源频率，则此时电路中的总电流减小。（√）

- 三相对称电路分析计算可以归结为一相电路计算，其他两相可依此滞后120°直接写出。（√）

- 三项异步电动机的转速越取决于电源频率和极对数，而与转差率无关。（×）

- RM10系列无填料封闭管式熔断器多用于低压电力网和成套配电装置中，其分断能力很大，可多次切断电路，不必更换熔断管。（×）

- HZ3系列转换开关是有限位型转换开关，它只能在90°范围旋转，有定位限制，即所谓两位置转换类型。例如：HZ132型转换开关的手柄，有倒、顺、停三个位置，手柄只能从“停”位置，左转90°和右转90°（×）

- 低压断路器集控制和多种保护于一身，其整定电流表示开关的脱扣器不动作时最大电流。（×）

- 交流接触器线圈一般做志薄而长的圆筒状，且不设骨架。（×）

- 直流接触器和交流接触器工作原理相同。（∨）

- 复杂电路一般都可以运用欧姆定律和基尔霍夫定路进行求解。（√）

- 电感电路中存在的无用功率属于无用功，应尽量减少。（×）

- 电容器是一个储能元件，电感器也是一个储能元件。（√）

- 负载的功率因数越高，电源设备的利用率就越高。（√）

- 主令控制器是用杰按顺序操纵多个控制回路的主令电器，型号是LK系列。（∨）

- 中间继电器是将一个输入信号变成一个或多个输出信号的继电器。（∨）

- 过电流继电器的线圈装在电动机主电路中，其常闭触头安装在电动机接触器的控制回路中。（∨）

- 三项异步电动机转子的转速越低，电动机的转差率越大，转子电动势频率越高。（√）

- 电容元件储存磁场能，电感元件储存电场能。（×）

- 为防止高频电磁波干扰无线电通信，要把高频设备安装在带有金属屏蔽的房屋内并在电源网络入口加滤波电容。（√）

- 零压继电器接于被测电路中，一般动作电压 为0.1~0.35Un时对电路进行零压保护。（∨）

- 一般速度继电器转轴速达到120r / min以 上时，其触头就动作。（∨）

- 提高功率因数，常用的技术措施是并联电容。（√）

- 电压互感器一次熔丝接连熔断时，可更换加大容量的熔丝。（×）

- 热电阻是将两种不同成分的金属导体导体连接在一起的感温元件，当两种导体的两个连接点间存在温差，回路中就会产生热电动势，接入仪表，既可测量被测介质的温度变化值。（×）

- 热继电器的主双金属片作为温度补偿元件的双金属片其弯曲方向相反。（×）

- 晶体管时间继电器也称半导体时间继电器或电子式时间继电器。（∨）

- 常用的压力继电器有YJ系列、TE52系列和YT-1226等系列。（∨）

- 并励电动机基本上是一种恒速电动机，能较方便的进行调速；而串励电动机的特点，则是启动转矩和过载能力较大，且转速随着负载的变化而显著变化。（√）

- 电磁离合器制动属于电气制动。（×）、

- 电磁铁是利用电磁吸力来操纵和牵引机械装置以完成预期的动作，或用于钢铁零件的吸持固定、铁磁物体的起重搬运等，因此它也是将电能转换为机械能的一种低压电器。（∨）

- RS触发器两个输出端，当一个输出为0时，另一个也为0.（×）

- 螺旋传动一定具有自锁性（×）

- 在复杂电气控制电路的设计方法中，经验设计法就是按照经验绘制电气控制线路。（×）

- 铁片栅电阻元件，是机械强度最高，体积大而笨重，因此广泛应用。（×）

- 频敏变阻器是异步电动机的一种启动设备，能实现电动机平稳无级启动。在工矿企业中广泛采用频敏变阻器，代替所有异步电动机的启动电阻。（×）

- 交流电磁铁的吸力特性比较陡峭，直流电磁铁吸力特性一般比较平坦。（×）

- 电磁离合器可对机床设备进行制动，还可以改变机床设备的运转方向。（∨）

- 对于频繁正反转及密集通断工作的电动机所用的过载保护，选择热继电器是最佳方案。（×）

- 单齿纹锉刀主要用来锉削硬金属。（×）

- 工作票签发人可以列入工作值班人员参加现场作业。（√）

- 三相异步电动机的额定电压是指加于定子绕组上的相电压。（×）

- 多谐振荡器可以产生频率可调的正弦波。（×）

- 操作频率表示开关电器在每半个小时内可能实现的最高操作循环次数。（×）

- 直接启动的优点是电气设备少，线路简单，维修量小。（∨）

- 三相异步电动机串电阻降压启动的目的是提高功率因数。（×）

- 自耦变压器降压启动是指电动机启动时，利用自耦变压器来降低加在电动机定子绕组上的启动电压。（∨）

- 三相鼠笼型异步电动机都可以用Y-△降压启动。（×）

- 延边三角形的降压启动方法，是在Y-△降压启动方法的基础上加以改进的一种新的启动方法。（∨）

- 用倒顺开关控制电动机的一个突出的优点，是可随时对电动机进行 反接制动的手动操作。（×）

- 电动势的方向规定为由高电位指向低电位。（×）

- “安培定则”用于判定电流产生磁场的方向。（√）

- 接触器除通断电路外，还具备短路和过载的保护作用。（×）

- 电工用小扁鏨是用来鏨打混凝土结构建筑物木楔孔的工具。（×）

- 电磁抱闸通电动作型的性能是：线圈通电时闸瓦紧紧抱住闸轮制动。（∨）

- 电磁离合器的制动原理是：当电动机静止时制动电磁铁无电；当电动机失电后，制动电磁铁动作制动。（∨）

- 反接制动是指依靠电动机定子绕组垢电源相序来产生制动力矩，迫使电动机迅速停转的方法。（∨）

- 能耗制动的制动力矩与电流成正比，因此电流越大越好。（×）

- CA6140型车床的主轴电动机与冷却泵电动机的控制属于顺序控制。（∨）

- 对多地控制，只要把各地的启动按钮并接即可实现。（×）

- 位置开关是一种将机械信号转换为电气信号以控制运动部件位置或行程的控制电器。（∨）

- 单相半波整流二极管承受反向电压值为变压器二次电压的2√2倍。（×）

- 串联电容器的等效电容量总是大于起重任意一个电容器的电容量。（×）

- 在电路中，点位具有相对性，电压也具有相对性。（×）

- 绕线式转子异步电动机在转子电路中串接电阻器，用以限制启动电流，同时也限制启动转矩。（×）

- 绕线式异步电动机在转子电路中串接频敏变阻器，用以限制启动电流，同时也限制了启动转矩。（×）

- 绕线式三相异步电动机，转子串电阻调速属于变极调速。（×）

- 绕线式异步电动机的制动分为机械制动和电力制动。（∨）

- 白炽灯属于热辐射光源。（∨）

- 日光灯属于气体放电光源。（∨）

- 高压汞灯属于气体放电光源。（∨）

- 卤钨灯属于热辐射光源。（∨）

- 钠灯是气体放电光源。（∨）

- 车间 电气照明按照范围可分为三种。（∨）

- 大容量的照明负荷宜采用三相四线制供电，应尽量使各相负荷平均分配。（∨）

- 穿管配线时，同一交流回路的导线必须穿于同一钢管内。（∨）

- 瓷瓶配线时，截面在6mm2及以下的导线 可采用单绑法。（∨）

- 工作接地是指为运行的需要而将电力系统中的某一点接地。（∨）

- 在380/220V中性点不接地电网中，保护接地是很有效的保安技术措施。（∨）

- 禁止在保护地线上安装熔断器。（∨）

- 电流正反馈为补偿环节。（√）

- 串联反馈式稳压电路中，作为调整器间的三极管是工作在开关状态。（×）

- 直流电源可利用斩波器将其电压升高或降低。（×）

- 多谐振荡器可以产生频率可调的正弦波。（×）

- 普通三相异步电动机是无换向器电动机。（×）

- 接零保护可以避免触及外壳的人体承受电压。（×）

- 禁止在保护零线上安装熔沁器或单独的断流开关。（∨）

- 有雷电时，禁止进行倒闸操作和更换保险丝。（∨）

- 塑料管配线适用于有酸碱腐蚀作用及潮湿的环境。（×）

- 高压断路器和自动空气开关（亦称低压断路器）。（×）

- 低压电器一般应水平产在不易受震动的地方。（×）

- 晶体二极管具有单向导电性。（∨）

- D触发器具有锁存数据的功能。（√）

- 三相桥式可控整流电路中，每只晶闸管承受度最高正反向电压值为变压器二次相电压的最大值。（×）

- 当电源电压下降时，同步电动机的转速会降低。（×）

- 由多级电压放大器组成的放大电路，其总电压放大倍数是每一级放大器电压放大倍数的乘积。（√）

- 按制作材料，晶体二极管可分为硅管和锗管。（∨）

- 晶体三极管发射区掺杂浓度远大于基区掺杂浓度。（∨）

- 在实际工作中，NPN型三极管和PNP型三极管可直接替换。（×）

- 稳压管若工作在击穿区，必然烧毁。（×）

- 硅稳压管只要工作在击穿区就立即损坏。（×）

- 整流电路是把正弦交流电变换成脉动直流电的电路。（∨）

- 电容滤波器会产生浪涌电流。（∨）

- 在硅稳压管稳压电路中，稳压管必须与负载串联。（×）

- 串联型稳压电路中的基准电压，其温度稳定性不会影响到输出电压的稳定性。（×）

- 单管共发射极放大电路，输入信号相等输出信号相位相同。（×）

- 射极输出 器，输出 信号与输入信号相位相反。（×）

- 合理选择划线基准，是提高 划线质量和效率的关键。（∨）

- 錾子两个刃面的夹角称为前角。（×）

- 单齿纹锉刀适用于锉硬材料。（∨）

- 变阻调速不适用于笼型异步电动机。（√）

- 采用定宽制调制方法的斩波器，是指保持斩波器通断频率不变，通过改变电压脉冲宽度来使输出电压平均值改变。（×）

- 液压传动可以实现无极变速。（×）

- 装设电抗器的目的是：增大短路阻抗，限制短路电流，减小电压波动。（√）

- 变压器的经济运行方式是使其本身及电力系统有功损耗最小，能获得最佳经济效益的运行方式。（√）

- 电压互感器运行中二次侧严禁短路。（√）

- 晶闸管整流电路中过电流的保护装置是快速熔断器，它是专供保护半导体元件使用的。（√）

- 若电动机的额定电流不超过10A，可用中间继电器代替接触器使用。（×）

- 电磁系仪表既可测量直流电量，也可测量交流电量，且测量交流时的刻度与测量直流时的刻度相同。（√）

- 麻花钻主切削刃上，各点的前角大小是相等的。（×）

- 只把铆钉的铆合头端部加热进行的铆接是混合铆。（∨）

- 圆柱内表面形成的螺纹是外螺纹。（×）

- 套丝时，材料受到挤压而变形，圆杆直径应稍大。（×）

- 矫正薄板料，不是使板料面积延展，而是利用拉伸或压缩的原理。（×）

- 三相力矩异步电动机转子电阻很小。（×）

- 电动机“带病”运行是造成电动机损坏的重要原因。（√）

- 当电源下降时，同步电动机的转速会降低。（×）

- 触头间的接触面越光滑其接触电阻越小。（×）

- 直流电动机的弱磁保护采用欠电继电器。（√）

- 金属材料弯曲时，其他条件一定，弯曲半径越小，变形也越小。（×）

- 锯割薄壁管子时，应用粗齿锯条。（×）

- CMOS集成门电路的输入阻抗比TTL集成门电路高。（√）

- 电流正反馈为补偿环节。（√）

- 用兆欧表测量时，手摇转速应保持在100r/min左右。（×）

- 接通电源，灯管两端亮，中间不亮，用手动启辉器，灯管能正常发光，说明镇流器损坏。（×）

- 螺口灯头的相（火）线应接于灯口中心的舌片上，零线接在螺纹口上。（×）

- 拆卸滚动轴承的方法有：用拉具拆卸、用铜棒拆卸、搁在圆筒上拆卸、加热拆卸、轴承在端盖内的拆卸。（√）

- 阻容耦合放大电路中，耦合电容的作用就是用来传输信号。（×）

- 实际的电压源与实际的电流源之间可以互相等效。（√）

- 扩孔时，扩孔钻没有横刃，切削不必自外缘到中心。（∨）

- 晶闸管导通后，若阳极电流小于导通后维持电流，晶闸管并然自行关断。（√）

- 其连锁作用和自锁作用的触头为控制电器的常闭触头。（×）

- 变压器铁芯采用硅钢片的目的是减小磁阻和铁损。（√）

- 对设备进行日常检查，目的是及时发现不正常现象，并加以排除。（∨）

- 虚假焊是指焊亻表面没有充分镀上锡，其原因是因焊件表面的氧化层没有清除干净或焊剂用得少（∨）

- 晶体三极管作开关应用时，是工作在饱和状态和截止状态的。（√）

- 在正弦交流电路中，流过电容的电流在相位上超前于电容两端电压的相位。（√）

- 半导体显示器因其亮度高，耗电量小而被广泛应用在各类数码显示器中。（×）

- 分散控制的控制信号传递的方式是直接传递。（√）

- 直流电动机的电枢绕组中通过的是直流电流。（×）

- 机械制动是利用外加机械力使电动机转子迅速停止旋转的一种制动方法。（√）

- 间接接触触电是由于电气设备故障条件下的接触电压和跨步电压造成的。（√）

- 多股铝导线的焊接可采用锡焊。（×）

- 倾斜45°固定管的焊接，打底层时，选用直径为3.2mm的焊条。（∨）

- 示波器所显示的图形、波形若不稳定，应调节仪器表面上的“整步”调节旋钮。（√）

- 晶体管放大电路通常都是采用双电源方式供电。（×）

- 自激荡振动器的输出量须经正反馈电路反馈到输入端才能使振荡器起振。（√）

- 水平固定管焊接时，难度最大的是在平焊位置的操作。（×）

- 三极管放大的实质是将低电压放大成高电压。（×）

- 电容器是一个储能元件，电感器也是一个储能元件。（√）

- 晶闸管逆变器是一种将直流电能转变为交流电能的装置。（√）

- 多谐振荡器又称为无稳态电路。（√）

- 在变压器二次电压相同的情况下，二极管单相半波整流输出电压平均值是桥式整流电路输出平均值的1/2，而输出电压的最大值是相同的。（√）

- 偏置电阻是影响放大器静态工作的重要因素，但不是唯一因素。（√）

- 当调整到检流计指针指示在零位时，读的电桥上比较臂的数值就是被测电阻的值。（×）

- 在复杂电气控制电路的设计方法中，经验设计法就是按照经验绘制电气控制线路。（×）

- 直流电源可利用斩波器将其电压升高或降低。（×）

- 变压器无论带什么性质的负载，只要负载电流继续增大，其输出电压必然降低。（×）

- 三项异步电动机的转子转速越低，电动机的转差率越大，转子电动势的频率越高。（√）

- 异步电动机有“嗡嗡”的响声，经检查属缺相运行。处理方法为检查熔丝及开关触头，并测量绕组的三相电流电阻，针对检查出来的情况排除故障。（√）

- 三相交流换向器异步电动机可以交直流两用。（×）

- 固定管板焊接操作时，可分为左侧焊和右侧焊两种。（∨）

- 管板焊接时，应先左侧焊，后右侧焊。（×）

- 有差调速系统是依靠偏差进行调节的，无差调速系统是依靠偏差的积累进行调节的。（∨）

- 电压负反馈调速系统静特性要比同等放大倍数的转速负反馈调速系统好些。（×）

- 在复杂电气控制电路的设计方法中，经验设计法就是按照经验绘制电气控制线路。（×）

- 在PC的梯形图中，线圈不能直接与左母线相连。（∨）

- 电压微分负反馈是稳定环节。（∨）

- 三相力矩异步电动机的转子电阻较大。（∨）

选择题：

1、液压系统中顺序阀是属于（B）

A.方向控制阀            B.压力控制阀             C.流量控制阀

2、铁心线圈的匝数与其通过的电流乘积，通常称为（D）

A.磁通          B.磁阻               C.磁压           D.磁通势

3、电气图包括：电路图、功能 表图和（A）等。

A.系统图和框图                B.部件图            C.元件图              D.装配图

4、电路图是根据（D）来详细表达其内容的。

A.逻辑图              B.位置图                     C.功能表图               D.系统图和框图

5、根据表达信息的内容，电气图分为（B）种。

A.1               B.2                   C.3                   D.4

6、在电气图上一般电路或元件是按功能布置，并按工作顺序（D）排列的。

A从前向后，从左向右  B.从上到下，从小到大    C.从前向后，从小到大。           D.从左到右，从上到下。

7、电气图形符号的形式有（D）种。

A.1          B.2            C.3             D.4

8、电动机轴承要运行平稳、低噪音、经济和支撑结构简单等，因此（D）类型是电动轴承的最佳选择。
A圆柱滚子轴承        B推力球轴承        C调整球轴承        D深沟球轴承

- 三相异步电动机正反转控制的关键是改变（B）
A电源电压           B电源相序           C电源电流           D负载大小

- 电动机容量选择太小，则使用中会发生（B）
A功率因数变低   B超载运行，影响寿命   C功率因数提高    D转速降低

- 安装功率表时，必须保证线圈、电压线圈分别与负载相（C）
A串联    B并联   C串联，并联   D并联，串联

12、标准规定项目代号可用代号段表示，其中第一段表示（A）。

A.高层代号         B.位置代号              C.种类代号               D.端子代号

13、图中有一项代号为=T4＋D25－K3∶18，则种类代号为（C）。

A.=T4               B.＋D25              C.－K3                    D.∶18

14、生产机械的电路图可表示（A）。

A电气原理         B.接线图         C.安装位置                  D.接线表

- 錾削硬钢或铸铁时，楔角应取（C）
A 30°~50°    B 50°~60°    C 60°~70°    D 70°~80°

- 钻大孔时，应（D）
A速度快些，进给量大些   B转速慢些，进给量小些   C转速快些，进给量小些    D转速慢些，进给量大些

- 在停电的低压配电装置和低压导线上工作，应（C）
A填用第一种工作票    B电话命令    C填用第二种工作票    D可用口头联系

- 接线表应与（D）相配合。

A.电路图           B.逻辑图          C.功能图                  D.接线图

19、接线图的种类有（C）种。

A.1             B.2                   C.3                D.4

20、生产机械的接线图有：单元接线图、互连接线图和（D）三种。

A.端子接线表             B.互连接线表                 C.位置接线图                 D.端子接线图

21、电力拖动电气原理图的识读步骤的第一步是（A）。

A.看用电器               B.看电源                C.看电气控制元件               D.看辅助电器

22、速度继电器是用来（D）的继电器。
A提高电动机转速      B降低电动机转速      C改变电动机转向      D反映电动机转速和转向变化

- 低频放大器中晶体三极管若出现故障，一般情况下测量（A）
A集电极电流      B基极电流       C发射极电流        D根据情况而定

- 多级放大器的总电压放大倍数等于各级放大电路电压放大倍数之（C）
A和         B差             C积            D商

- 以下工件表面严禁冲眼的是（C）
A粗糙表面        B光滑表面          C精加工表面       D薄工件表面

- 是电气拖动辅助电路的阅读步骤的第一步是（A）。

A.看电源的种类      B.高清辅助电路的原理       C.看电器元件之间的关系         D.看其他电器元件

27、阅读C522型立式车床控制原理图时要先看（A）。

A.主电路        B.辅助电路             C.照明电路                   D.整流电路

28、阅读电气安装图的主电路时，要按（B）顺序。

A.从下到上         B.从上到下         C.从左到右                   D.从前到后

29、阅读M7130型磨床电气原理图要先读（A）。

A.主电路          B.控制电路            C.电磁工作台控制电路              D.照明和指示电路

- 为提高电感性负载的功率因数，给它并联了一个适合的电容，使电路的：①有功功率（C），②无功功率（B），③视在功率（B），④总电流（B），⑤总阻抗（A）。
A增大                B减小             C不变

- 三相变压器绕组采用星形接法时，如果一相绕组接反则三个铁芯柱中的磁通将会（A）
A发生严重畸变              B大大增加            C大大减小           D不变

- 三相异步电动机定子绕组若为单层绕组，则一般采用（A）
A整距绕组            B短距绕组        C长距绕组           D接近极距绕组

33、阅读M7130型磨床电气原理图要最后阅读（D）。

A.主电路           B.控制电路            C.电磁工作台控制电路             D.照明和指示电路

34、若将一段电阻为R的导线均匀拉长至原来的两倍，则其电阻值为（C）。

A.2 R             B.R / 2                  C.4 R                 D.R / 4

35、对电感意义的叙述，（A）的说法不正确。

A.线圈中的自感电动势为零时，线圈的电感为零。                  B.电感是线圈的固有参数

C.电感的大小决定于线圈的几何尺寸和介质的磁导率          D.电感反映了线圈产生自感电动势的能力

36、电流的方向就是（C）。

A.负电荷定向移动的方向   B.电子定向移动的方向  C.正电荷定向移动的方向  D.正电荷 定向移动的相反方向。

37、一直流电通过一段粗细不均匀的导体时，导体各横截面上的电流强度（C）。

A.与各截面面积成正比     B.与各截面面成反比    C.与各截面面积无关      D.随截面面积变化而变化

38、关于电位的概念，（C）的说法是正确的。

A.关于电位就是电压      B.电位是绝对值     C.电位是相对值        D.参考点的电位不一定等于零

39、电压Uab =10 V的意义是（B）。

A.电场力将电荷从a点移到b点做的功是10 J            B.电场力将IC正电荷从a点移到b点做的功是10 J

C.电场力将电荷从a点移到参考点做功是10 J            D.电场力将电荷从b点移 到参考点做的功是10 J

40、交流异步电动机的机械特性是指（B）之间的关系。
A端电压和输出功率       B转速与电磁转矩        C端电压与转矩及转速与转矩       D负载电流与转速

- 在进行电压源与电流源之间等效时，与理想电压源相并联的电阻或电流源（A）处理。
A作开路    B作短路   C不进行   D可作任意

42、一个电阻接在内阻为0.1 Ω、电动势为1.5 V的电源上时流过电阻的电流为1A,则该电阻上的电压等于（B）V.

A.  1        B. 1.4           C. 1.5            D.   0.1

43、内阻为0.1Ω、电动势为1.5 V的电源两端接一个1.4 Ω的电阻上的压降为（C）V。

A.1                  B.0.5                   C.0.1                   D.1.4

44、∑I = 0只适用于（D）。

A.节点        B.复杂电路的节点              C.闭合曲面                    D.节点和闭合曲面

- 电压负反馈系统自动调速系统的性能（B）于转速负反馈亏系统。
A优    B劣    C相同    D不同

- 双闭环系统中不加电流截止负反馈，是因为（A）
A由电流环保证   B由转速环保证   C有比例积分保证    D有速度调节器的限幅保证

- 变电器除能改变交流电压外，还能改变（D）
A电流   B电能    C交流电流   D频率

48、在电阻R上串联一电阻，欲使R上的电压是串联电路总电压的 1 / n ，则串联电阻的大小应等于R的（C）倍。

A.n＋1             B.n                C.n －1                D.1／n

49、4只16 Ω的电阻并联后等效电阻为（C）。

A.64Ω                     B.16Ω                        C.4Ω                        D.8Ω

50、两个电阻，若R1∶R2=2∶3，将它们并联接入电路，则它们两端的电压及通过的电流强度之比分别是（C）。

A2∶3  , 3∶2           B.3∶2,  2∶3                 C.1∶1,   3∶2               D.2∶3, 1∶1

- 手摇发电机式兆欧姆表在使用前，指针指示在标尺的（D）
A“0”处    B“∞”处    C中央处    D任意位置

- 晶体三极管放大电路中，集电极电阻Rc的主要作用是（B）

A为晶体管提供电极电流      B把电流放大转换成电压放大       C稳定工作点       D降低集电极电压

53、大小和方向随时间（D）的电流正弦交流电。

A.变化            B.不变化                C.周期性变化                D.按正弦规律变化

54、μ=sin 2ωt 是（B）电压。

A.脉动             B.正弦交流                    C.交流                         D.直流

55、当t = 0.01s时，电流 i =10sin314t的值为（D）A.

A.3.14                   B.10                     C.－10                    D.0

56、电流i = sin 314 t的三要素是（D）。

A.0.314 rad ／s,0°       B.1A,3.14 rad／s,1°         C.0.314rad／s,1°        D.1A,314rad／s,0°

57、有效值是计量正弦交流电（A）的物理量。

A.做功本领          B.做功快慢                  C.平均数值                 D.变化范围

- A单项桥式可控    B三相桥式半控    C三相桥式全控   D带平衡电感器三相双星可控

- 单结晶体管触发电流产生的输出电压波形是（C）
A正弦波   B直流电   C尖脉冲    D锯齿波

- 有静差调速系统，当负载增加之后转速下降，可通过反馈环节调节作用使转速有所回升。系统调节后，电动机电枢电压将（B）
A减小   B增大   C不变   D倍减

61、正弦交流电的有效值（C）。

A.在正半周不变化，负半周变化。  B.在正半周变化，负半周不变化   C.不随交流电的变化而变化。 D.不能确定。62、在交流电路中（D）平均值。

A.电压才有        B.电动势才有         C.电流才有                 D.电压、电动势、电流都有

63、交流电的平均值（B）。

A.比最大值大         B.比最大值小         C.比有效值大                 D.和有效值相等

64、单相正弦交流电压的最大值为311V，它的有效值是（B）。

A.200V          B.220V                 C.380V                    D.250V

65、铁磁物质的相对磁导率μr （C）。

A.＞ 1              B.＜1                     C.≥1                  D.≤1

41.磁感应强度的单位是（C）。

A.安匝              B.安匝／米             C.特                     D.韦

66、磁通的单位是（C）。

A .  A／m            B.   A· m                C. Wb                    D. T

67、根据磁路欧姆定律可知，（A）。

A.磁通与磁通势成正比     B.磁通与磁通势成反比    C.磁通与磁阻成正比        D.磁通与磁阻成反比

68、在B =0.4 Wb／m2的匀强磁场中，放一根长L =0.5 m ，I = 5A的载流直导体，导体与磁场方向垂直，导体受到的力是（A）。

A. 1 N               B. 0 N                    C. 2 N                       D. 0.2 N

69、线圈中自感电动势的大小与线圈（C）无关。

A.电流的变化率        B.匝数              C.电阻                         D.周围的介质

- 示波仪上观察到的波形，是由（B）完成的。
A灯丝电压    B偏转系统    C加速极电压    D聚焦极电压

- 断路器具有良好的灭弧性能，它既能够在正常工作条件下切断负载电流，又能靠热脱扣自动切断（D）
A额定电流    B短路电流   C冲击电流    D过载电流

72、常用电工指示仪表按工作原理分类，主要有（B）类。

A. 3           B. 4                  C. 5                       D. 6

73、电工指示仪表按使用条件分为（B）。

A.  A、B两组      B.A.B.C三组               C. A.B.C.D四组               D.A.B.C.D.E五组

74、电磁系测量机构的主要结构是（B）。

A.固定的线圈，可动的磁铁   B.固定的线圈，可动的铁片C.可动的磁铁，固定的铁片D.可动的线圈，固定的线圈。

75、在电工指示仪表中，减少其右动部分摆动时间以利于尽快读数的装置是（D）。

A.转矩装置        B.读数装置           C.反作用力矩装置                        D.阻尼装置

- 晶闸管常用张弛振荡器作为触发电路，其张弛振动器是指（B）
A阻容仪相触发电路    B单晶体触发电路   C正弦波触发电路   D锯齿波的触发器

- 最常用的接近开关是（B）开关。
A光电型   B高频振荡型   C电磁感应型   D超声波型

- 电磁启动器是由（A）组成的直接启动电动机的电器。
A交流接触器、热继电器    B交流接触器、熔断器   
C交流接触器、继电器      D自动空气开关、热继电器

- 磁电系仪表的特点是（A）。

A.只能测直流       B.只能测交流          C.只能测脉动直流           D.既可测直流，又可测交流

80、电磁系仪表的标度尺是不均匀的，这是因为其指针的偏转角与被测电流大小（B）。

A.成正比            B.平方成正比                   C.立方成正比                    D.无关

81、磁电系测量机构带半导体整流器构成的仪表叫（C）仪表。

A.电动系           B.电磁系                 C.整流系                   D.磁电系

82、直流电压表的测量机构一般都是（A）仪表。

A.磁电系            B.电磁系                  C.整流系                   D.电动系

83、电工钳、电工刀、螺丝刀属于（C）。

A.电工基本安全用具        B.电工辅助安全用具     C.电工基本工具         D.一般防护安全用具

84、下列工具中，属于常用低绝缘基本安全用具的是（B）。

A.电工刀           B.低压验电器                C.绝缘棒                  D.防护眼睛

- 对接地线叙述错误的是（B）
A接地线应涂漆以示明标志，一般规定黑色为保护接地，紫色底黑色线条为接地中性线
B配电变压器低压侧中性点的接地导线，需要用裸铜绞线，其截面积不应小于25mm2
C不允许用一根接地导线把几台设备串联起来
D户内接地导线要采用多股绝缘绞线，户外常采用多股绞线

- 力矩电动机的特点是（C）
A转速高，转矩大    B转速低，转矩小    C转速低，转矩大    D转速低，转矩小

- 晶闸管导通必须具备的条件是（C）
A阳极与阴极间加正向电压               B门极与阴极间加正向电压
C阳极与阴极加正压，门极加适当正压            D阳极与阴极加反压，门极加适当正压

- 测量两个零件相配合表面间的间隙的量具是（D）。

A.钢尺               B.角尺                C.千分尺                    D.塞尺

89、千分尺是一种（A）。

A.精密量具        B.中等精度量具             C.专用量具                 D.标准量具

90、兆欧表的额定转速为（C）r / min。

A.80            B.100                 C.120                      D.150

91、选择兆欧表的原则是（D）。

A.兆欧表额定电压要大于被测设备工作电压。              B.一般都选择1000V的兆欧表。

C.选用准确度高、灵敏度高的兆欧表。                 D.兆欧表测量范围与被测绝缘电阻的范围相适应

92、用万用表欧姆挡测量电阻时，所选择的倍率挡应使指针处于表盘的（B）。

A.起始段               B.中间段                  C.末段                 D.任意段

- 晶闸管导通后，通过晶闸管的电流决定于（A）
A电流的负载    B晶闸管的电流容量    C晶闸管阳-阴极之间的电压    D晶闸管的参数

- 旋转变压器的结构相似于（D）
A直流电动机    B笼形异步电动机   C同步电动机   D绕线型异步电动机

- 电路中任意两点电位的差值称为（B）
A电动势    B电压   C电位    D电流

96、万用表欧姆挡的红表笔与（B）相连。

A.内部电池的正极       B.内部电池的负极         C.表头的正极             D.黑表笔

97、电压表使用时要与被测电路（B）。

A.串联           B.并联               C.混联                   D.短路

98、使用直流电压表时，除了使电压表与被测电路并联外，还应使电压表的“＋”极与被测电路的（A）相联。

A.高电位端         B.低电位端             C.中间电位端            D.零电位端

99、电流表要与被测电路（C）。

A.断开                B.并联                   C.串联                  D.混联

100、钳形电流表的主要优点是（D）。

A.准确度高       B.灵敏度高             C.功率损耗小          D.不必切断电路即可以测量电流

- 当有涡流流动时，整块铁芯的电阻（A）

A很小       B很大              C为零              D无穷大

- 运行半小时左右电动机被卡住，停些时间又能运转的故障原因可能是（B）

A电动机轴承损坏              B机械负载过重            C电动机润滑不良       D以上说法都不对

- 在晶体管放大电路中，当集电极电流增大时，晶体管将发生（A）
A集电极电压下降       B集电极电压上升       C基极电流不变      D基极电压不变

- 制造电机、电器的线圈应选用的导线类型是（C）。

A.电气设备用电线电缆         B.裸铜软编织线             C.电磁线               D.橡套电缆

105、移动式电动工具用的电源线，应选用的导线类型是（B）。

A.绝缘软线           B.通用橡套电缆                 C.绝缘电线                  D.地埋线

106、传输电话、电报、传真、广播、电视和数据等电信用的电线电缆类型是（D）。

A.电力电缆        B.地埋线                    C.塑料电线                    D.通讯电缆

- 在晶闸管直流电动机调速系统中，改变（B）就能改变直流电动机的转速。
A整流方式    B晶闸管导通角   C电源电压   D电源频率

- 铝绞线的主要应用场合是（B），以满足电力输送的目的。

A.高压长距离、大档距的架空输电线路 。        B.低压短距离、小档距的架空输电线路。

C.电气设备的内部电器之间安装连接线。           D.室内任意高度的固定敷设电源线。

109、交流电焊机二次侧与电焊钳之间连接线应选用（D）。

A.通用橡套电缆         B.绝缘电线               C.绝缘软线              D.电焊机电缆

- 当一个磁体被截成三段后，共有（D）个磁极。
A2个   B 3个   C4个   D 6个

- 同步补偿机应工作在（D）
A欠励状态    B正励状态    C过励状态    D空载过励状态

- 长距离架空输电线路可选导线的型号是（D）。

A.  TJ            B.  TRJ              C.  LJ                D.  LGJ

113、制造Y系列小型鼠笼异步电动机，工作最高环境温度为40℃，温升80℃，选用（C）型号漆包线较合适。

A.  QF            B.  QQ                  C.  QZ            D.  QY

114、绝缘油中用量最大、用途最广的是（C）。

A.桐油          B.硅油                C.变压器油               D.亚麻油

115、以有机纤维、无机纤维为底材，浸渍不同的胶粘剂经热压、卷制而成的层状结构绝缘材料，它们均属于（C）

A.绝缘纤维制品        B.浸渍纤维制品               C.层压制品              D.薄膜复合制品

116、绝缘材料的耐热性，按其长期正常工作所允许的最高温度可分为（A）个耐热等级。

A.   7            B.  6             C.5                   D.  4

- 钎焊钢件应使用的焊剂是（D）
A松香    B松香酒精溶液   C焊膏     D盐酸

- 电路中有正常工作的电流，则电路的状态为（B）
A开路    B通路   C短路    D任意状态

- 一个12V、6W的灯泡，接在6V电路中，通过灯泡的实际电流是（D）
A 2A    B 1A    C 0.5A    D 0.25A

120、型号1811的绝缘材料是（B）。

A.有溶剂浸渍漆        B.电缆胶         C.硅钢片漆               D.漆包线漆

121、 BLVV塑料护套线中的塑料主要作用是（B）。

A.绝缘       B.绝缘和护层            C.支撑固定          D.承受机械外力和绝缘双重作用

122、层压制品在电工设备中的作用是（C）。

A.支持固定和防潮      B.灭弧和防霉           C.绝缘和结构两种功用           D.散热冷却

123、Y系列电动机B级绝缘，可选电机槽绝缘及衬垫绝缘的材料为（D）。

A.青棵纸聚脂薄膜复合箔               B.青棵纸加黄腊布                 C.6020聚脂薄膜

124、型号为6630聚脂薄膜聚脂纤维纸复合材料（代号为DMD）

125、磁电系测量机构与分流器（A）构成磁电系电流表。
A并联   B串联   C混联     D过渡连接

- 拉长直流接触器铁芯行程时，其吸力（A）
A减小   B增大   C不变   D不能确定

- 大型及复杂设备的调速方法较多采用（C）
A电气调速   B机械调速   C电气与机械相结合调速   D液压调速

- 杂交磁放大机转速负反馈系统中，直流电动机转速的改变是靠（C）
三相异步电动机负载一定而增大转子电阻，则其转速（B）
A升高   B降低   C不变   D都有可能

129、制作电机电器的绝缘结构零部件，需较高的机械性能和电气性能、且耐热等级为F级的层压布板，选用（C）最合适。

A.型号为3022的酚醛层压低板              B.型号为3025的酚醛层压低板

C.型号为3240的环氧酚醛层压玻璃布板                    D.型号为3551的有机硅层压玻璃布板。

130、金属磁性材料是由（D）及其合金组成的。

A.铝和锡       B.铜和银            C.铜铁合金                    D.铁镍钴

131、电气工程上一般把矫顽力HC（B）A / m的磁性材料归属为软磁材料。

A＞104            B.＜103              C.＝103              D.＞103

132、磁性材料中矫顽力最大、磁能积最大的是（D）。

A.硅钢片         B.铁镍合金                C.铁铝合金           D.稀土钴硬磁材料

- 在电阻、电感串联的交流电路中，电路中的总电流与总电压之间相位关系是（B）
A总电压超前总电流90°    B总电压超前总电流的角度大于0°小于90°
C总电流与总电压同相位    C总电压滞后总电流的角度大于0°小于90°

- 为降低变压器铁芯中（B），叠片间要相互绝缘。
A无功损耗    B空载损耗   C短路损耗   D涡流损耗

- 兆欧表又称摇表，是一种专门用来测量（D）的便携式仪表。
A直流电阻   B绝缘电阻   C中值电阻    D小电阻

136、制作直流电机主磁极铁心时，应优先选取的材料是（A）。

A.普通薄钢片或较厚的硅钢片       B.铁镍合金       C.厚度为0.05~0.20mm的硅钢片         D.铁铝合金137、电太系测量仪表的铁心，应选用（A）类型的磁性材料。

A.软磁           B.硬磁          C.特殊用途                D.铁氧体

138、工频交流强磁场下应选用（C）作电磁器件的铁心。

A.铁镍合金       B.铁铝合金             C.硅钢片          D.铁氧体磁性材料

139、滚动轴承按其滚动体的形式不同可分为（D）大类。

A.   14          B.10               C. 7              D.2

140、滚动轴承新旧标准代号（A）相同。

A. 不              B.基本                C.全            D.绝对

- 变压器油属于（B）绝缘材料。
A无机    B液体   C有机   D混合

- 描述磁场中各点磁场强弱和方向的物理量是（B）
A磁通量   B磁感应强度   C磁场强度   D磁通密度

- 在匀强磁场中，通电线圈承受电磁转矩最小的位置，在线圈平面中与磁力线夹角等于（B）处。
A 0°    B 90°    C 45°    D任意位置

- 电动机用轴承要求运转平稳、低噪声、经济和支承结构简单等，因此（D）类型是电动机轴承的最佳选择。

A.圆柱滚子轴承           B.推力球轴承            C.调心球轴承            D.深沟球轴承

145、立式电动机转动轴两端应选用轴承的类型名称是（B）。

A.两端均匀推力球轴承                    B.一端推力轴承，另一端为向防轴承

C.两端均匀向心短圆柱滚子轴承                             D.一端为向心球轴承，另一端为滚针轴承

146、机座中心高200mm的Y系列电动机所用轴承型号是6213，其内径是（C）mm。

A. 13       B.130            C.65             D.213

147、单相手电钻所用轴承为6230，它表示其内径为（D）mm。

A. 30          B.203            C.15             D.17

- 在纯电容正弦交流电路中，减小电源频率时（其他条件不变），电路中的电流将（B）
A增大   B减小   C不变   D不一定

- 变电器的分接开关是用来（C）的。
A调节阻抗    B调节相位     C调节输出电压    D调节油位

- 电动机控制电路中热继电器的作用是（B）
A过电压保护    B过载保护   C短路保护   D欠电压保护

151、选择电机轴承润滑脂类别的依据是（D）。

A.保证轴承的设计寿命         B.延长轴承的运行寿命

C.轴承的安装状态           D.轴承转速、工作温度、负荷大小的性质、工作环境及安装状态

152、电机润滑剂的作用是（C）

A.降低轴承运行的速度              B.增高电机的工作速

C.降低摩擦力，减小磨损，还可防锈蚀，降噪声，减震并利于散热             D.降低轴承的工作温度

153、把直流电源中恒定的电压转换成（D）的装置称为直流斩波器。
A交流电压   B可调交流电压   C脉动直流电压    D可调直流电压

- 多谐振荡器主要是用来产生（C）信号。
A正弦波   B脉冲波   C方波   D锯齿波

- 交流机电产品铭牌上额定值是指交流电的（A）
A有效值    B瞬时值     C最大值    D平均值

- 较高温度清洁无水条件下，开启式电动机用轴承应选用（A）润滑脂。

A.钠基      B.钙基            C.铝基                D.锂基

157、室温下，湿度较高或与炎接触的场合使用的封闭式电动机轴承应选（B）润滑脂。

A.锂基          B.钙基            C.钠基             D.铝基

158、钙基润滑脂分四个牌号，锥入度数值最大的是（A）牌号。

A.  ZG-1号      B.ZG-2号                C.ZG-3号                 D.ZG-4号

98.下列润滑脂牌号中，润滑脂抗水性最差的牌号是（B）。

A.  ZFU-2号      B.  ZG-2号              C.ZG-3号                 D.ZG-4号

- 液压系统中顺序阀属于（B）
A方向控制阀   B压力控制阀   C测量控制阀

- 在下列直流稳压电路中，效率最高的是（D）稳压电路。
A硅稳压管型    B串联型   B并联型   C开关型

- 变压器在传输电功率的过程中仍然要遵守（C）。

A.电磁感应定律       B.动量守恒定律          C.能量守恒定律             D.阻抗变换定律

160、关于变压器，下列说法错误的是（D）。

A.变压器是一种静止的电气设备    B.变压器是用来变换电压   C.变压器可以变换阻抗  D.变压器可以改变频率

161、铁心是变压器的（B）。

A.电路部分         B.磁路部分                 C.绕组部分                D.负载部分

162、叠加原理为：由多个电源组成的（C）电路中，任何一个支路的电流（或电压），等于各个电源单独作用在此支路中所产生的电流（或电压）的代数和。
A交流    B直流   C线性   D非线性

- 在电磁铁线圈电流不变的情况下，衔铁被吸合过程中，铁芯中的磁通将（A）
A变大    B变小    C不变   D无法判定

164、单相变压器原边电压为380V，副边电流为2A，变压比K=10，副边电压为（A）V。

A.  38             B.380               C.3.8                   D.10

165、为了减少变压器的铁损，铁心多采用（D）制成。

A.铸铁               B.铸钢               C.铜                     D.彼此绝缘的硅钢片叠装

166、变压器的分接开关是用来（C）的。

A.调节阻抗        B.调节相位              C.调节输出电压           D.调节油位

167、三相变压器铭牌上的额定电压指（B）。

A.原副绕组的相电压      B.原副绕组线电压      C.变压器内部的电压降      D.带负载后原副绕组电压

168、在电磁铁磁路中，当磁路长度和截面积一定时，要想减小励磁电流，则应选（B）的磁铁材料，并尽可能地缩短磁路中不必要的（D）
A磁阻大               B磁导率高             C铁心长度         D气隙长度

- 直流电动机的主磁场产生的磁力是（A）
A恒定磁场   B旋转磁场   C脉动磁场   D匀强磁场

- 直流电磁铁的电磁吸力与气隙大小（B）
A成正比   B成反比   C无关   D有关

171、一台变压器型号为S7-500 / 10 ,500代表（D）。

A.额定电压500V    B.额定电流500V          C.额定容量500VA           D.额定容量500kVA

172、电焊变压器的铁心气隙（A）。

A.比较大              B.比较小              C.很大              D.很小

173、电焊变压器短路时，短路电流（A）。

A.不能过大             B.可以大一些             C.可以小                D.可以很小

174、交流电焊机的铁心气隙（A）。

A.比较大             B.比较小              C.不可以调整                 D.可以调整

175、电焊机焊接电流的粗调主要依靠改变（A）。

A.焊接变压器副边绕组匝数      B.输入电压     C.输入电压原边绕组的匝数       D.串接的电抗器

176、一个磁电系直流表，表头满标度100A，标明需配100A、75mV的外附分流表，今用一个300A、75mV的分流器，电流表指示50A，（C）
A 50A    B 100A    C 150A    D 200A

- 测量1Ω以下的电阻时，如果要求精度高，应选用（C）
A万用表R×1Ω档    B豪伏表及电流表    C单臂电桥    D双臂电桥

- 变压器的最高效率发生在其负载系数为（B）时。
A β＝0.2      B β＝0.6     C β＝1    D β＞1

- 三相异步电动机负载不变而电源电压降低时，其定子电流将（A）
A增大   B减小   C不变   D不一定

- 某一台交流电焊机型号为BX2-500,其中500代表（A）。

A.额定焊接电流        B.额定工作电压           C.额定容量                D.额定功率

181、交流电焊机铭牌上的暂载率是指（A）。

A.焊接时间与荼时间 的比值                B.焊接电流与空载电流的比

C.焊接时间与非焊接时间的比值           D.焊接电压与空载电压的比值

182、电压互感器实质是一台（C）。

A.电焊变压器     B.自耦变压器            C.降压变压器            D.升压变压器

183、电流互感器结构同（A）基本相同。

A.普通双绕组变压器      B.自耦变压器             C.降压变压器             D.电焊变压器

- 当一段导体的电阻率与截面积一定时，导体的电阻与其长度的关系（C）
A无关    B的二次方成正比    C成正比    D成反比

- 正弦交流电的三要素是指（D）
A最大值，瞬时值，周期     B瞬时值，频率，初相位
C有效值，角频率，瞬时值     D最大值，角频率，初相位

- 万用表测量电阻时，其指针越接近（D）位置读书越准确。
A 1/3     B 2/3    C 3/4    D 1/2

187、测量交流电路的大电流常用（A）与电流表配合使用。

A.电流互感器          B.电压互感器             C.万用表               D.电压表

188、电压互感器可以把（A）供测量用。

A.高电压转换为低电压    B.大电流转换为小电流   C.高阻抗转换为低阻抗      D.低电压转换为小电流

189、型号LFC-10 / 0.5-100的互感器，100表示（A）。

A.额定电流为100A  B.额定电压为100V        C.额定电流为100kA           D.额定电压为100kV

190、型号LFC-10 / 0.5-300的互感器，L表示（A）。

A.电流互感器           B.电压互感器           C.单相变压器               D.单相电动机

191、将变压器高、低压绕组同心地套在铁心柱上叫（B）。

A.链式绕组           B.同心式绕组               C.交迭式绕组             D.波式绕组

192、绕制单相小型变压器线包层次是（A）。

A.原边绕组、静电屏蔽、副边高压绕组、副边低压绕组    B.副边高压绕组、副边低压绕组、静电屏蔽、原边绕组

C.原边绕组、静电屏蔽、副边低压绕组、副边高压绕组     D.原边绕组、副边绕组、静电屏蔽

193、三相变压器的连接组别可以说明（A）。

A.原边线电压与副边线电压的相位关系          B.原边线电压与副边线电压的倍数关系

C.原边相电压与副边相电压的倍数关系          D.原边线电流与副边线电流的倍数关系

194、单相变压器并联运行时必须满足的条件之一是（A）。

A.原、副边电压相等          B.负载性质一样            C.负载大小一样          D.容量必须相等

195、并联运行的变压器其短路电压比值不得超过（B）。

A.  2%             B.10 %               C. 15 %                D. 0.5 %

196、起重机采用（B）电动机才能满足性能的要求。

A.三相鼠笼异步          B.绕线式转子异步            C.单相电容异步             D.并励式直流

197、煤矿井下的机械设备应采用（D）电动机。

A。封闭式              B.防护式                  C.开启式                D.防爆式

- 电压源和电流源的等效对换是对（A）而言的。
A电源以外的负载    B内部电源    C理想的电压源与理想的电流源之间等效变换    D整个电路

- 交流电磁体动作过于频繁，将使线圈过热以致烧毁的原因是（D）
A消耗的动能过大    B自感电动势变化过大    
C穿过线圈的磁通变化太大    D衔铁吸合前后磁通总磁阻相差很大

- 单相鼠笼式异步电动机的工作原理与（B）相同。

A.单相变压器       B.三相鼠笼式异步电动机         C.交流电焊变压器          D.直流电动机

201、工业自动化仪表的电风扇使用的电动机属于（A）异步电动机。

A.单相罩极式     B.电阻启动单相          C.单相电容式运转           D.电容启动单相

202、某直流电动机型号为ZQ-32，其中Q表示（A）。

A.牵引电动机          B.船用电动机           C.通用电动机            D.家用电动机

203、他励式直流电动机的励磁绕组应该（A）。

A.有独立电源        B.与电枢绕组串接           C.与电枢绕组并联          D.与换向绕组串接

204、三相交流异步电动机额定转速（B）。

A.大于同步转速            B.小于同步转速            C.等于同步转速          D.小于转差率

205、三相交流异步电动机旋转方向由（D）决定。

A.电动势方向             B.电流方向                  C.频率             D.旋转磁场方向

206、改变电容式单相异步电动机的转向方法是（D）。

A.主、副绕组对调    B.电源相线与零线对调     C.电容器接线对调     D.主绕组或副绕组中任意一个首尾对调

207、单相电容式异步电动机定子铁心嵌放（A）绕组。

A. 2套          B.1套            C.3套                D.4套

208、直流电动机是把直流电能换成（B）输出。

A.直流电流          B.机械能                C.直流电压                 D.电场力

209、并励直流电动机的励磁绕组与电枢绕组（A）。

A.并联相接         B.串联相接           C.分别独立连接电源           D.一部分串接一部分并联相接

210、三相异步电动机铭牌上的额定功率是指（B）。

A.输入的有功功率         B.轴上输出的机械功率           C.视在功率             D.电磁极对数

211、某电动机型号为Y-112M-4，其中4的含义是（C）。

A.异步电动机          B.中心高度            C.磁极数                 D,磁极对数

212、直流电动机铭牌上标注的额定功率表示（B）。

A.视在功率    B.电动机输出的机械功率      C.从电网吸收的电磁功率          D.输入的有功功率

213、直流电动机铭牌上标注的温升是指（A）。

A.电动机允许发热的限度     B.电动机发热的温度 C.电动机使用时和环境温度   D.电动机铁心允许的上升温度

214、交流三相异步电动机定子单层绕组一般采用（D）。

A.单迭绕组       B.长距绕组             C.整距绕组            D.短距绕组

215、交流三相异步电动机定子单层绕组的线圈数为（V）。

A.定子总槽数     B.定子总槽数的1 / 2          C.定子总槽数的1 / 3      D.定子总槽数的2 倍

216、八极三相异步电动机的定子圆周对应的电角度为（C）。

A360°            B.108°                   C.1440°              D.2880°

217、交流三相异步电动机Z=24 , m=32，P=4，则每极每相的槽数为（B）。

A.8 槽      B.2槽             C.4槽             D.6槽

218、交流三相异步电动机定子绕组各相首端应互差（C）电角度。

A.360°        B.180°        C.120°            D.90°

219、一台四极三相异步电动机的定子绕组共有（A）极相组。

A.12个        B.4个            C.6个                D.24个

220、两极三相异步电动机的定子绕组的并联支路数为（A）。

A.1或2        B.3或4            C.2             D.4

221、四极三相异步电动机的定子绕组的并联支路数为（A）。

A.1或2  或4          B.3或4                 C.12           D.8

222、主要用于配电电路，对电路及设备进行保护、通断、转换电源或负载的电器类型是（B）电器。

A.控制         B.配电         C.开关               D.保护

223、低压电器产品型号类组代号共分（D）组，类组代号用汉语拼音字母表示最多3个。

A.4              B.2             C.10                   D.12

224、电器按工作电压分（A）两大类。

A.高压电器和低压电器  B.一般电压电器和特低电压电器C.中压电器和高压电器 D.普通电压电器和安全电压电器

225、低压电器按执行功能分为（B）两大类。

A.手动电器和自动电器  B.有触电电器和无触电电器  C.配电电器和保护电器      D.控制电器和开关电器

226、交流发电机的文字符号是（C）。

A.   G             B.     GD              C.GA                  D.GE

227、控制变压器文字符号是（A）。

A.  TC               B. TM              C. TA               D. TR

228、工作在海拔300m左右的三相异步电动机用接触器控制，电动机容量为18.5kW，应选交流接触器的型号是（B）。

A. CJ10-60 / 3-TH           B.CJ20-63 / 3-G      C. CJ10-60 / 3         D. CJ20-63 / 3-H

229、三相绕线异步电动机，应选低压电器（B）作为过载保护。

A.热继电器        B.过电流继电器          C.熔断器             D.自动空气开关

230、按钮开关作为主令电器，当作为停止按钮时，其前面颜色应选（D）色。

A.绿             B.黄                 C.白                D.红

231、欲控制容量为3kW三相异步电动机通断，若选脱扣器额定电流Ir=6.5A、型号为DZ5-20 / 330自动空气开关进行控制，（B）安装熔断器作为短路保护。

A.需要         B.不需要            C.可装也可不                   D.视环境定是否

232、螺旋式熔断器在电路中的正确装接方法是（B）。

A.电源线应接在熔断器上接线座，负载线应接在下接线座。

B.电源线应接在熔断器下接线座，负载线应接在上接线座。

C.没有固定规律，可随意连接。                           D.电源线应接瓷座，负载线应接瓷帽

233、熔断器在低压配电系统和电力拖动系统中主要起（B）保护作用，因此熔断器属保护电器。

A.轻度过载         B.短路            C.失压                D.欠压

234、下列型号的开关中属左右转换操作手柄的是（A）。

A. HZ10-25 / 3      B. HK1-30 / 3             C.HH14-30 / 3              D.HK2-30 / 2

235、下列开关中有灭弧装置的是（B）。

A. HK1-30 / 2            B. HH14-30 / 3             C. HK1-30 / 2                D. HZ10-25 / 3

236、DZ10-100 / 330脱扣器额定电流Ir=40A,这是塑壳式空气断路器的铭牌数据，则该断路器瞬时脱扣动作整定电流是（C）。

A. 40A           B. 200A          C. 400A                  D.50A

237、交流接触器的基本构造由（C）组成。

A.操作手柄、动触刀、静夹座、进线座、出线座和绝缘底板

B.主触头、辅助触头、灭弧装置、脱扣装置、保护装置动作机构。

C.电磁机构、触头系统、灭弧装置、辅助部件等。            D.电磁机构、触头系统、辅助部件、外壳

238、容量为10kW的三相异步电动机用接触器正转遥控，为频繁操作应选接触器的型号是（B）。

A.  CJ10-10 / 3      B. CJ10-20 / 3              C. CJ10-60 / 3                 D. CJ10-100 / 3

239、直流接触器一般采用（B）灭弧装置。

A.封闭式自然灭弧、铁磁片灭弧、铁磁栅灭弧等三种                          B.磁吹式

C.双断口结构的电动力                 D.半封闭式绝栅片陶土灭弧罩或半封闭式金属栅片陶土灭弧罩。

240、直流接触器的铁心不会产生（A）损耗。

A.涡流和磁滞              B.短路               C.涡流                    D.空载

167.下列电器属于主令电器的是（D）。

A.刀开关                  B.接触器             C.熔断器                   D.按钮

241、下列型号属于主令电器的是（C）。

A. CJ10-40 / 3         B. RL1-15 / 2          C. JLXK1-211              D. DZ10-100 / 330

242、中间继电器的工作原理是（D）。

A.电流化学效应        B.电流热效应           C.电流机械效应            D.与接触器完全相同

243、 JZ7系列中间继电器触头采用比断点结构，上、下两层各有四对触头，下层触头只能是常开的故触头常开与常闭组合可有（A）种形式。

A.3       B.2              C. 5          D. 4

244、过电流继电器主要用于（B）场合，作为电动机或主电路的过载和短路保护。

A.不频繁启动和重载启动    B.频繁启动和重载启动   C.频繁启动和轻载启动        D.不频繁启动和轻载启动

245、过电流继电器在正常工作时，线圈通过的电流在额定值范围内，电磁机构的衔铁所处的状态是（D）。

A.吸合动作，常 闭触头断开                    B.不吸合动作，常 闭触头断开

246、电压继电器按实际使用要求可分为（B）类。

A. 2               B.3                  C.4                 D.5

247、过电压继电器接在被测电路中，当一般动作电压为（B）Un 以上时对电路进行过电压保护。

A. 0.8           B.1.05 ~ 1.2                C. 0.4 ~ 0.7               D. 0.1 ~ 0.35

248、速度继电器的作用是（C）。

A.限制运行速度        B.速度计量              C.反接制动                  D.能耗制动

249、在反接制动中，速度继电器（C），其触头接在控制电路中。

A.线圈串接在电动机主电路中              B.线圈串接在电动机控制电路中

C.转子与电动机同轴连接                 D.转子与电动机不同轴连接

250、热继电器是利用电流的（A）来推动动作机构使触头系统闭合或分断的保护电器。

A.热效应          B.磁效应               C.机械效应                   D.化学效应

251、10kW三相异步电动机定子绕组△接线，用热继电器作过载保护，其型号应选（B）最合适。

A. JR16-20 / 3 ,热元件额定电流为22A,调整范围为14~22A.

B. JR0-20 / 3 D,热元件额定电流为22A,调整范围为14~22A.

C.JR15-40 / 2 ,热元件额定电流为24A,调整范围为15~24A.

D.JR14-20 / 3D ,热元件额定电流为11A,调整范围为6.8~11A.

252、JS17系列电动式时间继电器由（C）等部分组成。

A.电磁机构、触头系统、灭弧装置、其他辅件。    B.电磁机械、触头系统、气室、传动机构、基座。

C.同步电动机、离合电磁铁、减速齿轮、差动轮系、复位游丝、延时接点脱扣机构的凸轮。

D.延时环节、鉴幅器、输出电路、电源和指示灯。

253、下列型号的时间继电器属于电动式时间继电器的是（B）。

A. JS-4A    B. JS17-21             C. JS20-15D / 10                 D.JSJ-M22

254、压力继电器多用于机床设备的（A）等系统。

A.气压、水压和油压。        B.调速调压            C.换向        D. 齿轮和润滑

255、压力继电器的正确使用方法是（C）。

A.继电器的线圈装在机床电路的主电路中，微动开关触头装在控制电路中。

B.继电器的线圈装在机床电路的控制电路中，微动开关触头装在主电路中。

C.继电器的线圈装在有压力源的管路中，微动开关触头装在控制回路中。

D.继电器的线圈并在主电路中， 其触头装在控制电路中。

256、电磁离合器主要由（A）等部分组成。

A.电磁铁（包括静铁心、动铁心、激磁线圈）、静磨擦片、动磨擦片和弹簧。

B.电磁机构、触头系统、、             C.电磁机构和灭弧装置                    D.电磁系统和主辅触头

257、电磁离合器的文字符号是（D）。

A. YH       B.YT                    C.YL                      D.YC

258、电磁铁的结构主要由（A）部分组成。

A.铁心、衔铁、线圈 及工作机械等                        B.电磁系统、触头系统、灭弧装置、其他辅件

C.电磁机构、触头系统、其他辅件                    D.闸瓦、闸轮、杠杆、弹簧组成的制动器和电磁机构。

259、用于电气传动装置中对电动机进行 制动的电磁铁的型号是（D）。

A. MQ1-5121      B. MQ1-6131          C. MQ3-9.8N1              D. MZS1-7

260、下列结构的电阻器能耐受一定突击振动并具有较大功率、较高机械强度的是（D）元件。

A.金属膜电阻      B.铁片栅电阻            C.瓷管式、瓷盘式电阻               D.框架式电阻

261、在工业中应用最广的金属电阻器，其结构形式主要有（C）。

A.金属膜电阻器和金属氧化膜电阻器                       B.固定电阻和可变电阻

C.无骨架螺旋式、瓷管式、瓷盘式、框架式、铁片栅元件和频敏变阻器              D.碳膜电阻和线绕电阻

262、频敏变阻器串接在（B）电动机的转子绕组中，作为启动设备。

A.鼠笼式            B.线绕式                  C.同步                   D.直流

263、频敏变阻器实质上是一个铁心损耗（C）电抗器。

A.很小的三相         B.很大的单相             C.很大的三相               D.很小的单相

264、交流电磁铁在理想情况下的平均吸力与行程（A）。

A.无关           B.成反比                  C.成正比                 D.平方成反比

265、直流电磁铁的励磁电流大小与行程（C）。

A.成正比              B.成反比                 C.无关                    D.平方成反比

266、直流电磁离合器的吸力大小与气隙大小的关系是（C）。

A.与气隙大小成正比        B.与气隙大小成反比    C.与气隙大小的平方成反比   D.与气隙大小的平方成正比

267、交流电磁离合器的励磁电流与行程（A）。

A.成正比       B.成反比                 C.无关               D.平方成反比

268、一般热继电器的热元件按电动机额定电流IN来选择电流等级，其整定值为（B）IN

A. 0.3 ~ 0.5             B. 0.95 ~ 1.05             C. 1.2 ~ 1.3               D. 1.3~1.4

269、欠电流继电器衔铁释放电流为额定电流IN的（C）倍。

A. 0.95            B.0.7                   C.0.1 ~ 0.2                    D. 0.85

270、熔断器的额定电流是指（C ）电流。

A.熔体额定                        B.熔管额定

C.其本身的载流部分和接触部分发热所允许通过的                        D.保护电气设备的额定

271、直接启动时的优点是电气设备少、维修量小和（A）。

A.线路简单           B.线路复杂              C.启动转矩小              D.启动电流小

272、三相鼠笼式异步电动机，可以采用定子串电阻降压启动，由于它的主要缺点是（D），所以很少采用此方法。

A.产生的启动转矩太大    B.产生的启动转矩太小   C.启动电流过大    D.启动电流在电阻上产生的热损耗过大

273、定子绕组串接电阻降压启动后，将电阻（B），电动机在额定电压下正常运转。

A.开路                B.短接                   C.并接               D.串接

274、三相电动机自耦降压启动器以80%的抽头降压启动时，电机的启动转矩是全压启动转矩的（B）%。

A. 36           B. 64                  C.70                  D. 81

275、为了使异步电动机能采用Y-△降压启动，电动机在正常运行时必须是（A）。

A.Y接法              B.△接法              C.Y / △接法            D.延边三角形接法

276、三相鼠笼异步电动机，当采用延边三角形启动时，每相绕组的电压（B）。

A.比Y-△启动时大，比全压启动B.等于全压启动时的电压C.是全压启动时的3倍    D.是全压启动时的1 / 3倍

277、延边三角形降坟启动后，定子绕组要改接成（A）全压运行。

A. Y            B.△              C.Y-△              D.开口 三角形

278、实现三相异步电动机的正反转是（B）。

A.正转接触器的常闭触点和反转接触器的常 闭触点联锁。

B.正转接触器的常开触点和反转接触器的常 开触点联锁。

C.正转接触器的常闭触点和反转接触器的常 开触点联锁。

D.正转接触器的常开触点和反转接触器的常 闭触点联锁。

279、在反转控制电路中，两个接触器要相互联锁，可将接触器的（B）触头串接到另一接触器的线圈电路中。

A.常开辅助      B.常闭辅助                C.常开主触头                    D.常闭主触头

280、三相鼠笼式异步电动机电磁抱闸断电动作型属于（）电路。

A.点动控制           B.自锁控制               C.联锁控制            D.正反转控制

281、电磁抱闸断电制动控制线路，当电磁抱闸线圈（B）时，电动机迅速停转。

A.失电       B.得电                    C.电流 很大                     D.短路

282、三相鼠笼式异步电动机带动电动葫芦的绳轮常采用（A）制动方法。

A.电磁抱闸   B.电磁离合器                C.反接                    D.能耗

283、电磁离合器的制动原理，是当电动机失电时（B），使电动机立即受到制动而停转。

A.产生电磁吸力                         B.强大张力迫使动、静磨擦片之间产生足够大磨擦力

B.励磁线圈获电                           D.静磨擦片动磨擦片分开

284、反接制动电流一般为电动机额定电流的（D）倍。

A.4              B. 6                  C. 8                       D. 10

285、异步电动机反接制动过程中，由电网供给的电磁功率和拖动系统供给的机械功率，（D）转化为电动机转子的热损耗。

A. 1 / 4部分        B.1 / 2部分               C.3 / 4部分             D.全部

286、三相异步电动机能耗制动时，电动机处于（B）运行状态。

A.电动        B.发电              C.启动                      D.调速

287、三相异步电动机采用能耗制动时，当切断电源后，将（D）。

A.转子回路串入电阻                        B.定子任意两相绕组进行反接

C.转子绕组进行反接                       D.定子绕组送入直流电

288、M7120型平面磨床的冷却泵电动机，要求当砂轮电动机启动后才能启动，这种方式属于（A）。

A.顺序控制        B.多地控制            C.联锁控制                D.自锁控制

289、X62W型万能铣床上要求主轴电动机启动后，进给电动机才能启动，这种控制方式称为（A）。

A.顺序控制           B.多地控制              C.联锁控制               D.自锁控制

290、对于三相鼠笼式异步电动机的多地控制，须将多个启动按钮并联，多个停止按钮（A），才能达到要求。

A.串联            B.并联               C.自锁                D.混联

291、对于三相鼠笼式异步电动机的多地控制，须将多个启动按钮（B），多个停止按钮串联，才能达到要求。

A.串联             B.并联                 C.自锁                 D.混联

292、生产机械的位置控制是利用生产机械运动部件上的挡块与（A）的相互作用而实现的。

A.位置开关          B.挡位开关               C.转换开关                  D.联锁按钮

293、工厂车间的行车需要位置控制，行车两头的终点处各安装一个位置开关，这两个位置开关要分别（A）在正转和反转控制线路中。

A.串联              B.并联               C.混联                D.短接

294、转子绕组串电阻启动适用于（B）电动机。

A.鼠笼式异步      B.绕组式异步         C.鼠笼式和绕组式异步             D.串励直流电动机

295、力矩电动机的特点是（C）

A、转速高，转矩大；               B、转速高，转矩小；            C、转速低，转矩小；

296、高频信号发生器的频率调整旋钮，主要是用来改变振荡回路的（B）。

A、电压高低         B、可变电容器容量              C、电流大小               D、可变电阻其阻值

297、三相异步电动增大转子电阻，则其最大转矩（C）。

A、增大                B、减小               C、不变          D、不一定

298、带有速度、电流上闭环调速系统，在系统过载或堵转时，速度调节其处于（A）。

A、饱和状态            B、调节状态                C、截止状态             D、放大状态

299、当变压器带电荣幸负载运行时，其电压调整率ΔU%（C）。

A、大于零            B、等于零             C、小于零            D、大于1

300、电流正反馈主要补偿（C）上电压的损耗。

A、电枢回路电阻               B、电源内阻            C、电枢电阻               D、电抗器电阻

301、起重机上提升重物的绕线式异步电动机启动方法用（B）。

A.定子接三相调压器法      B.转子串启动电阻法      C.定子串启动电阻法    D.转子串频敏变阻器法

302、三相绕线式异步电动机启动用的聘敏变阻器，启动过程中其等效电阻的变化是从大到小，其电流变化是（A）。

A.从大到小        B.从小到大             C.恒定不变             D.从小稍为增大

303、三相绕线式转子异步电动机采用频敏变阻器启动，当启动电流及启动转矩过小时，应（B）频敏变阻器的匝数，以提高启动电流和启动转矩。

A.增加         B.减小                C.不变                   D.稍为增加

304、绕线式异步电动机转子串电阻调速，属于（A）。

A.改变转差率调速      B.变极调速             C.变频调速             D.改变端电压调速

305、直流电动机电枢回路串电阻后，电动机的转速（B）。

A、升高           B、降低             C、不变              D、无法确定

306、在三相半波可控整流电路中，每只晶闸管的最大导通角为（D）。

A、30°                 B、60°               C、90°                D、120°

307、桥式起重机的调速常采用（C）来实现。

A.串电抗        B.串频敏电阻器          C.凸轮控制器            D.变极调速

308、电磁制动器必须在（A）状态下制动才有效。

A  .断电           B.通电              C.电压升高                D.电压降低

309、发电制动适用于（A）在位能负载作用下的情况。

A.起重机械    B.小容量电动机        C.能耗制动         D.反接制动

310、白炽灯的工作原理是（C）。

A.电流的磁效应      B.电磁感应        C.电流的热效应                     D.电流的光效应

311、白炽灯是通过给灯内（D）丝通电加高温至白炽状向四周辐射发光而得名的。

A.铜               B.铅               C.铝               D.钨

312、日光灯启辉器的作用是（A）。

A。辉光放电       B.产生热效应             C.产生光电效应                 D.电磁感应

313、日光灯的工作原理是（A）。

A.辉光放电         B.电流的热效应         C.电流的磁效应               D.光电效应

314、属于气体放电光源的是（D）。

A.白炽灯          B.磨砂白炽灯               C.卤钨灯                  D.照明高压灯

315、在振动较大的场所宜采用（D）。

A..白炽灯          B.荧光灯              C.卤钨灯                 D.高压汞灯

316、属于热辐射光源的是（D）。

A.汞灯           B.氙灯                  C.钠铊锢灯               D.卤钨灯

317、卤钨灯的工作原理与白炽灯原理相同，其灯丝材料是（A）。

A.钨              B.溴              C.碘                    D.铜

318、属于气体放电光源的是（D）

A.白炽灯          B.磨砂白炽灯            C.卤钨灯            D.钠灯

319、当高压钠灯接入电源后，电流经过镇流器、热电阻、双金属片常闭触头形成通路，此时放电管中（D）。

A.电流极大             B.电流较大        C.电流较小            D.无电流

320、工厂电气照明按供电方式 分为（A）种。

A. 2        B.3               C. 4                  D. 5

321、车间照明灯头引下线采用铜芯线时，其截面应在（B）mm2以上。

A. 0.5                  B.0.75                      C. 1                    D. 2.5

322、塑料护套线适用于潮湿和有腐蚀性的特殊场所，室内明敷时，离地最小距离不得低于（A）m。

A. 0.15                B. 1.5                C. 2                 D. 2.5

323、穿管敷设的绝缘导线的线芯最小截面，铜线为（A）mm2.

A. 1.0              B. 1.5                 C. 2.5                   D. 4

324、敷设电线管时，当管线长度超过（D）时，应在管线中间装设分线盒或接线盒。

A. 12 m      B. 20m              C.30 m                     D.45 m

325、在建筑物的侧面或斜面配线时，必须将导线绑扎在瓷瓶的（D）。

A.下方             B.右方                  C.中间                D.上方

326、导线 在不同的平面上曲折时，在凸角的两面上应装设（B）个瓷瓶。

A. 1             B. 2                C. 3            D. 4

327、按接地的目的的不同，接地可分为（B）种。

A. 1           B. 2                  C. 3                     D.4

328、电压互感器的二次线圈有一点接地，此接地应称为（C）。

A. 重复接地         B.工作接地               C.保护接地           D.防雷接地

329、保护接地的主要作用是（C）和减少流经人身的电流。

A.防止人身触电         B.减少接地电流              C.降低接地电压            D.短路保护

330、保护接地的主要作用是降低接地电压和（A）。

A.减少流经人身的电流         B.防止人身触电         C.减少接地电流           D.短路保护

331、中性点不接地的380 / 220V系统的接地电阻值应不超过（B）Ω。

A. 0.5          B. 4            C. 10              D. 30

332、接地体多采用（C）制成，其截面应满足热稳定和机械强度的要求。

A.任一种金属材料             B.铜铝材料                   C.型钢                  D.绝缘导线

333、保护接零的有效性是当设备发生故障时（C）使保护装置动作。

A.过载电压          B.额定电压            C.短路电流           D.接地电流

334、保护接零适用于（C）系统。

A.IT            B. TT              C.TN                      D. IT-TT

335、有保护接零要求的单相移动式用电设备，应使用三孔插座供电，正确的接线位置是（C）。

A.大孔接地，右下小孔接地相线，左下小孔接工作零线。

B.大孔接保护零线，右下小孔接工作零线，左下小孔接相线。

C.大孔接保护零线，右下小孔接相线，左下小孔接工作零线。

D.大孔和左下小孔接工作零线，右下小孔接相线。

336、所有电器设备的保护线或保护零线，均应按（A）方式接在零干线上。

A.并联        B.串联           C.混联              D.任意联接

337、如果线路上有人工作，停电作业时应在线路开关和刀闸操作手柄上悬挂（D）的标志牌。

A.止步、高压危险       B.禁止合闸，有人工作        C.在此工作           D.禁止合闸，线路有人工作

338、停电操作应在断路器断开后进行，其顺序为（A）。

A.先拉线路侧刀闸，后拉母线侧刀闸                   B.先拉母线侧刀闸，后拉线路侧刀闸

C.先拉哪一侧刀闸不要求                                       D.视情况而定

339、室外配线跨越通车通道时，不应低于（C）m。

A. 2            B. 3.5                C. 6                 D.6.5

340、穿管配线的安全技术要求是：明配于潮湿场所和埋于地下的钢管，均应使用壁厚不小于（D）mm 的厚壁管。

A. 1              B. 1.5              C. 2                D.2.5

341、变压器停电退出运行，首先应（A）。

A.断开各负荷        B.断开高压侧开关        C.断开低压侧开关         D.同时断开高、低压侧开关

342、室外安装的变压器的周围应装设高度不低于（D）m的栅栏。

A. 1            B. 1.2                C. 1.5                  D. 1.7

343、低压电器元件在配电盘、箱、柜内的布局要求美观和安全，盘、柜内的二次回路配线应采用截面不小于（C）mm2的铜芯绝缘导线。

A. 1               B.1.5                  C. 2.5                 D. 4

344、Ⅲ类手持式电动工具的绝缘电阻不得低于（B）MΩ。

A. 0.5               B.  1               C. 2                  D. 7

345、晶体二极管正向偏置是指（A）。

A.正极接高电位，负极接低电位                 B.正极接低电位，负极接高电位

C.二极管没有正负极之分                   D。二极管的极性任意接

346、当反向电压小于击穿电压 时二极管处于（B）状态。

A.死区            B.截止                C.导通                  D.击穿

347、晶体二极管处于导通状态时，其伏安特性是（B）。

A电压微变，电流微变     B.电压微变，电流剧变      C.电压剧变，电流微变     D.电压不变，电流剧变

348、型号为2AP9的晶体二极管表示（D）。

A N型材料整流管         B.N型材料稳压管        C.N型材料开关管          D.N型材料普通管

349、晶体三极管内部PN结的个数有（B）个。

A. 1               B. 2              C. 3                  D. 4

350、在大修后，若将摇臂升降电动机的三相电源相序反接了，则（B），采取（C）办法可以解决。

A、电动机转不动                 B、使上升和下降颠倒           C、换三相电源中任意两线             D、会发生短路

351、直流电动机的过载保护就是电动机的（B）。

A、过电压保护             B、过电流保护           C、超速保护               D、短路保护

352、安装锯条时，其松紧程度应（C）。

A、松一些好        B、紧一些好              C、不松不紧             D、可松可紧

353、由于流过线圈电流的变化而在线圈中产生的感应电动势的现象称为（B）。

A、电磁感应         B、自感应           C、电流磁效应              D、互感应

354、在NPN型晶体三极管放大电路中，如将其基极与发射极短路，三极管所处的状态是（A）。

A.截止               B.饱和              C.放大                 D.无法判定

355、锗低频小功率夺极管型号为（C）。

A.3 ZD              B. 3 AD             C. 3 AX                   D.3 DD

356、估测三极管穿透电流时，（A）说明三极管性能较好。

A.阻值很大，指针几乎不动     B.阻值很小，指针缓慢摆动      C.阻值很小，指针较快摆动       D.无法判定

357、有两个电容器，C1为300V、60μF，C2为200V、30μF，①将两个电容器并联后其总的耐压为（C）；②串联后其总的耐压为（B）。

A、500V             B、300V          C、200V         D、100V

358、互感电动势的大小（C）穿过本线圈磁通的变化率，或（C）另一线圈中电流的变化率。

A、等于          B、小于             C、正比于             D、反比于

359、欲使硅稳压管工作在击穿区，必须（D）。

A.加正向电压，且大于死区电压。                 B.加正向电压，且小于死区电压。

C.加反向电压，且小于死区电压。                    D.加反向电压，且大于死区电压。

360、硅稳压二极管与整流二极管不同之处在于（B）。

A.稳压管不具有单向导电性。                            B.稳压管可工作在击穿区，整流二极管不允许

C.整流二极管可工作在击穿区，稳压管不能。                     D.稳压管击穿时端电压稳定，整流管则不然

361、硅稳压管加正向电压时，（C）。

A.立即导通   B.超过0.3V导通          C.超过死区电压导通              D.超过1V导通

362、判断磁场对通电导体作用力的方向，用（A）。

A、左手定则           B、右手定则              C、安培定则           D、楞次定律

363、钻小孔时，应（C）。

A、转速快些，进给量大些 B、转速慢些，进给量小些； C、转速快些，进给量小些；  D、转速慢些，进给量大些；

364、互感电动势的大小正比于（D）。

A、本线圈电流的变化量    B、另一线圈电流的变化量   C、本线圈电流的变化率     D、另一线圈电流的变化率

365、下面型号中，表示稳压管型号的是（B）。

A2 AP1       B. 2CW54            C. 2CK84A                D. 2CZ50

366、在单相整流电路中，若输入电压 相同，则二极管承受反向电压 最高的电路是（B）。

A.单相半波整流电路     B.单相全波整流电路      C. 单相桥式整流电路      D.单相桥式半控整流电路

367、一负载电流 为10mA的单相半波整流电路，实际流过整流二极管的平均电流是（B）mA。

A. 0             B.  10                      C.5                 D. 3

368、直流电动机换向极的作用是（C）。

A、削弱主磁场             B、增强主磁场           C、抵消电枢磁场                 D、产生主磁通

369、三相异步电动机转子绕组的绕制和嵌线时，较大容量的绕线式转子绕组应采用（B）。

A、扁铝线           B、裸铜条           C、铝线             D、圆铜线

370、滑差电动机平滑调速是通过（A）的方法来实现的。

A、平滑调节转差离合器直流励磁电流大小；      B、平滑调节三相异步电动机三相电源电压大小；

C、改变三相异步电动机极数多少；                          D、调整测速发电机转速大小；

371、带有三相晶闸管励磁装置（闭环系统）和不带减速箱装置的直流电梯系统，其运行速度应为（A）m/s左右。

A、2.5            B、1             C、5              D、4

372、单相半波整流电路，加电容滤波器后，整流二极管承受的最高反向电压将（C）。

A.不变          B.降低                C.升高                  D.单相半波整流电路相同

373、小功率负载的滤小姐、以电路，要求滤波效果很好，应选择的滤波电路形式是（D）。

A. 电容滤波器       B.电感滤波器             C.LCπ型滤波器              D.RCπ型滤波器

374、硅稳压管稳压电路中，若稳压管稳定电压为10V，则电压为（A）。

A等于10V         B.小于   10V            C.大于10V          D.无法确定

375、在晶闸管直流电动机调速系统中，改变（B），就能改变直流电动机的转速。

A、整流方式         B、晶闸管导通角        C、电源电压          D、电源频率

376、抑制零点漂移现象最有效且最常见的方法是在电路中采用（D）。

A、正反馈            B、负反馈            C、降低电压          D、差动放大电路

377、常用的室内照明电压220V是指交流点的（D）。

A、瞬时值            B、最大值           C、平均值            D、有效值

378、在硅稳压管稳压电路中，限流电阻的一个作用是（D）。

A.减小输出电流          B. 减小输出电压      C.使稳压管工作在截止区         D.调节输出电压

379、带直流负反馈的串联型稳压电路，是利用（B）作电压调整器件与负载串联。

A.取样电路         B.三极管          C.基准电路            D.比较放大电路

380、带直流负反馈的串联型稳压电路，为提高稳压灵敏度，其比较放大 电路的放大倍数应（C）。

A.较低         B.很低              C.较高                 D.很高

381、钻小孔时，应（B）。

A、转速快些，进给量大些；       B、转速慢些，进给量小些；

C、转速快些，进给量小些；     D、转速慢些，进给量大些；

382、拉长直流接触器的铁心行程时，其吸力（A）。

A、减小         B、增大            C、不变            D、不能确定

383、三只电容器的容量分别为C1、C2、C3，若C1＜C2＜C3 ，将它们串联后接到相应电压的电路中，则它们所带的电量关系是（C）。

A、Q1＜Q2＜Q3            B、Q1＞Q2＞Q3               C、Q1=Q2=Q3

384、同步发电机从空载到满载，其端电压将（D）。

A、升高               B、降低              C、不变          D、都有可能

385、在共发射极放大电路中，静态工作点一般设置在（D）。

A直流负载线的上方    B.直流负载线的中点上     C.交流负载线的下方         D.交流负载线的中点上

386、在共发射极放大电路中，若静态工作点设置过低，易产生（C）。

A.饱和失真      B.交越失真            C.截止失真                D.直流失真

387、在单管晶体放大电路中，电压放大倍数小的电路是（A）。

A.共集电极电路        B.共发射极电路          C.共基极电路              D.分压式偏置电路

388、三相异步电动机启动瞬间，转差率为（C）。

A、s=0             B、s=0.01~0.07          C、s=1         D、s＞1

389、当晶闸管导通后，可依靠管子本身的（B）作用，以维持其导通状态。

A、放大           B、正反馈            C、负反馈            D、开关

390、当单结晶体管的发射极电压高于（B）电压时，就导通。

A、额定                B、峰点            C、谷点                D、安全

391、变频调速中变频器的作用是将交流供电电源（A）。

A、变压变频           B、变压不变频            C、变频不变压            D、不变压不变频

392、缩短基本时间的措施有（A）。

A、提高职工的科学文化水平和技术熟练程度；   B、缩短辅助时间    C、减少准备时间      D、减少休息时间

393、在我国，标准规定分度圆上的压力角为（B）。

A、10°              B、20°               C、30°              D、45°

394、在三种基本组合状态的放大电路中，输入电阻最低的是（C）电路。

A.共射放大        B.共集放大             C.共基放大             D.共射极偏置电路

395、经过划线确定加工时的最后尺寸，在加工过过程中，应通过（A）来保证尺寸的准确度。

A.测量        B.划线             C.加工             D.看样冲眼

396、毛坯工件通过找正后划线，可使加工表面与不加工表面之间保持（A）均匀。

A.尺寸       B.形状            C.尺寸和形状               D.误差

397、硬头手锤是用碳素工具钢制成，并经淬硬处理，其规格用（C）表示。

A.长度          B。厚度              C.重量              D.体积

398、錾子两个刃面的夹角称为（D）。

A.前角           B.后角           C.刃倾角            D.楔角

399、西门子公司的802S数控系统安装在普通车床中，一般进给系统采用（A）系统。

A、开环            B、半闭环                  C、单闭环              D、双闭环

400、交流换向器电动机的调速方法是改变（C）。

A、电动机定子绕组的磁极数  B、电源的频率    C、换向器两电刷转盘的相对位置      D、电源电压的高低

401、液压系统运行时，油缸产生爬行现象是由于（D）。

A、系统泄露油压降低；           B、溢流阀失效；           C、滤油器堵塞；           D、空气渗入油缸；

402、线绕式异步电动机，采用转子串联电阻进行调速时，串联的电阻越大，则转速（C）。

A、不随电阻变化          B、越高           C、越低            D、测速后才可确定

403、在下列数码显示器中，最省电的是（A）。

A、液晶显示器           B、荧光数码管            C、发光二极管显示器            D、辉光数码管

404、锉削硬材料时应选用（C）锉刀。

A.单锉齿            B.粗齿               C.细齿                  D.圆

405、双齿纹锉刀大多用（A）。

A.剁齿             B.铣齿                C.底齿                  D.面齿

406、钻头的规格和标号一般标在钻头的（D）。

A.切削部分            B.导向部分               C.柄部               D.颈部

407、当麻花钻后角磨得偏 大时，（A）。

A.横刃斜角减小，横刃长增大。                     B.横刃斜角增大，横刃长减小。

C.横刃斜角和长度减小。                                  D.  横刃斜角和长度不变。

408、磁极是磁体中磁性（A）的地方。

A、最强                 B、最弱           C、不定             D、没有

409、习惯称正弦交流电的最大值为（D）。

A、一个周期的平均值      B、正、负峰值间的数值    C、正峰或负峰值    D、绝对峰值

410、三相异步电动机增大转子电阻，则其启动电流（B）。

A、增大             B、减小           C、不变                D、不一定

411组合逻辑门电路在任意时刻的输出状态只取决与该时刻的（C）。

A、电压高低           B、电流大小           C、输入状态              D、电路状态

412、晶体三极管输出特性曲线放大区中，平行线的间隔可直接反映晶体三极管（C）的大小。

A、直流负载线       B、交流负载线         C、输出伏安线            D、输出直线

413、当被连接板材厚度相同时，铆钉直径应等于板厚的（D）倍。

A.2                 B. 3                C. 1.5                  D.  1.8

414、用半圆头铆钉接时，留作铆合头伸出部分长度应为铆钉直径的（D）。

A.  0.8~1.2倍       B.  0.8~1.25倍            C.  0.8~1.5倍                 D. 1.25~1.5倍

415、加工不通孔螺纹，要使切屑向上排出，丝锥的容屑槽做成（B）。

A.左旋螺         B.右旋螺                 C.断屑槽                    D.直槽

416、互感器线圈的极性一般根据（D）来判定。

A、右手定则            B、左手定则            C、楞次定律              D、同名端

417、在运算电路中，集成运算放大器工作在线性区域，因而要引入（B），利用反馈网络实现各种数学运算。

A、深度正反馈           B、深度负反馈           C、浅度正反馈              D、浅度负反馈

418、三相异步电动机转子绕组的绕制和嵌线时，较大容量的绕线式转子绕组采用（B）。

A、偏铝线           B、裸铜条           C、铝线             D、圆铜线

419、在钢料上攻M10螺纹时，钻头直径应为（A）。

A. 8.5            B. 9.5             C. 10.5            D. 11

420、为了使板牙容量对准工件的切入工件，圆杆端部要倒成圆锥斜角为（B）的锥体。

A. 10°~ 15°          B. 15°~ 20°       C .20°~ 25°         D.25°~ 30°

421、在脆性材料上加工M20的外螺纹，其圆杆直径应是（D）mm 。

A.  18.5             B. 19.00                C. 19.5                         D. 19.7

422、冷矫正由于冷作硬化现象存在，只适用于（B）的材料。

A.刚性好，变形严重     B.塑性好，变形不严重   C.塑性差，变形严重       D.刚性好，变形不严重

423、三相异步电动机起动瞬间，起动电流很大，起动转矩（D）。

A、最大         B、很大           C、为零           D、不很大

424、电枢电路由两组反向并联的三相全波可控整流器供电的（SCR-C）直流电梯系统，当正组整流桥（ZCAZ）控制角α＜90°时，则电机处于（C）状态。

A、正反           B、正向电机            C、反向电机            D、反向回馈

425、PLC交流双速电梯，PLC输出接口一般采用（B）方式。

A、晶闸管           B、继电器             C、晶体管          D、单晶管

426、当电源掉电时，计数器（C）。

A、复位        B、不复位          C、计数器前值保持不变           D、开始计数

427、某段磁路长度与其磁场强度的乘积，称为该段磁路的（C）。

A、磁通      B、磁阻      C、磁压          D、磁通势

428、弯曲直径在（A）mm以下的油管可用冷弯方法进行。

A.8             B.10            C.12                 D.14

429、弯曲有灶缝的管子，焊缝必须放在其（D）的位置上。

A. 弯曲上层             B.弯曲外层               C.弯曲内层                D.中性层

430、材料弯曲部分发生了拉伸和压缩，其断面面积（C）。

A.产生收缩          B.有所增大                 C.保持不变           D.变化很大

431、锯割软钢、黄钢、铸铁宜选用（A）齿锯条。

A.粗          B.中             C.细           D.细变中

432、目前使用锯条的锯齿后角是（D）。

A.10°            B.20°               C.30°                 D.40°

433、扩孔时，因切削深度较小，切削角度可取（B）值，使切削省力。

A.很大             B.较大              C.很小                  D.较小

434、扩孔精度一般可达（B）。

A. IT11 ~ IT10          B. IT10 ~ IT9             C.IT9 ~ IT8               D.IT8 ~ IT7

435、拆卸精度较高的零件，采用（B）。

A.击卸法             B.拉拨法               C.破坏法                D.温差法

436、交流伺服电动机的转子通常做成（D）式。

A、罩极           B、凸极               C、线绕             D、鼠笼

437、转子供电式三相并励交流换向器电动机的调速范围在（B）以内时，调速平滑性很高。

A、1：1                B、3：1              C、5：1           D、10：1

438、有静差调速系统，当负载增加以后转速下降，可通过反馈环节的调节作用使转速有所回升，系统调节后，电动机电枢电压将（B）。

A、减小            B、增大              C、不变               D、不能确定

439、数字式万用表一般都是采用（C）显示器。

A、半导体式       B、荧光数码        C、液晶数字式         D、气体放电管式

440、将需要修理的部件拆卸下来，换上事先准备好的同类部件，叫（A）修理组织法。

A.部件            B.分部             C.同步                 D.导步

441、绕组线头焊接后，要（D）。

A.清除残留焊剂            B.除毛刺          C.涂焊剂           D.恢复绝缘

442、桩头接头焊接时，在清除芯线表面氧化层后，（A）。

A.多股芯线清除氧化层后要拧紧          B.涂焊剂              C.下焊           D.清除残留焊剂

443、焊接强电元件要用（B）W以上的电烙铁。

A. 25                   B. 45                    C. 75                  D. 100

444、焊接弱电元件要用（B）W以上的电烙铁。

A. 25                   B. 45                    C. 75                  D. 100

445、射极输出器（B）放大能力。

A、具有电压         B、具有电流          C、具有功率          D、不具有任何

446、同步电动机通常应工作在（C）。

A、欠励状态       B、正励状态          C、过励状态              D、空载过励状态

447、某导体由三段接成，其横截面积为S1＜S2＜S3,则①其中电流强度（D）；②其中电流密度（A）。

A、S1处最大      B、S2处最大             C、S3处最大            D、各处一样大

448、若用万用表测得某晶体二极管正反向电阻均很小或为零，则说明该管子（C）。

A、很好        B、已失去单向导电性       C、已经击穿             D、内部已断路

449、固定管子焊接，按管径大小其接方法有（C）种。

A. 1           B. 2                  C. 3               D. 4

450、水平固定管焊接时都按照（B）顺序进行。

A.平--立--仰         B.仰--立--平             C.仰--平--立               D.立--仰--平

451、水平固定管的焊接，按焊接操作顺序分为（B）种。

A. 2                   B. 3                 C.  4                        D. 5

452、倾斜45°固定管的焊接，焊接打底层时，用（D）向前进行焊接。

A.直击法        B.间击法                  C.多层焊                  D.挑弧焊

453、固定管板盖面层焊接，操作时可分为（A）个过程。

A. 2               B. 3                 C. 4               D. 5

454、管板盖面层焊接时，一般是按（A）的顺序焊接。

A.先右侧焊，后左侧焊    B.先左侧焊，后右侧焊    C.先上方焊，后下方焊   D.先下方焊，后上方焊

455、晶体管串联反馈式稳压电源中的调整管起（D）作用。

A.放大信号            B.降压             C.提供较大的输出电流

456、旋转变压器的结构相似于（D）。

A.直流电动机    B.笼型异步电动机    C.同步电动机           D.绕线型异步电动机

457、三相六拍通电方式步时电动机转子齿数为10，则每输入一个脉冲转子转子过（B）。

A.3°           B.6°               C.12°           D.36°

458、三相交流换向器异步电动机的调速是通过改变（C）实现的。

A.磁极对数         B.电源频率            C.电刷位置               D.电源电压

459、双闭环系统中不加电流截止负反馈，是因为（A）。

A.由电流环保证          B.由转速环保证        C.由比例积分器保证

460、OUT指令是驱动线圈指令，但它不能驱动（A）。

A.输入继电器       B.输出继电器          C.暂存继电器            D.内部继电器

461、为了解决调速系统的稳定性问题，可以引入（B）。

A.电压负反馈         B.电压微分负反馈          C.电源电压          D.电刷位置

462、从工作原理上看无换向器电动机一色属于（C）。

A.支流电动机       B.笼型异步电动机       C.同步电动机       D.绕线型异步电动机